中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 佛山分输站改扩建工程职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2019）K008 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限公司西气东输分公司广东管理处 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 广东省广州市天河区黄埔大道199号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 苏 松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 佛山分输站改扩建工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 其中广州-南宁支干线（以下简称“广南支干线”），将西气东输二线（以下简称“西二线”）天然气输往清远、肇庆及广西的用气市场。广南支干线线路起于西二线广州分输压气站，在广东境内设置清远分输站、肇庆分输站2座工艺站场和10座阀室。本工程将广南支干线3#阀室扩建为佛山分输站，设计输量为33×108Nm3/a，设计压力10.0MPa。将西二线广南支干线3#阀室改扩建为佛山分输站，天然气经站内过滤、计量后输往下游佛山燃气芦苞门站。站内设置过滤、计量、流量控制、排污、自用气等设施，放空依托3#阀室原放空系统，同时预留远期接口。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 相 姝 | 2019.12.5 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 郭 航 | 2020.1.8-1.10 |
|  |  |  |  |  | 2 | 赵树海 |  |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 徐密娟 | 2020.1.13 |
|  |  |  |  |  | 2 | 赵树海 |  |
|  |  | 陪同人 |  | 李清亮、王兵、于海征、苏松等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 站场员工在各工作场所巡检、操作过程中可接触到散发于空气中的天然气（甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮等化学毒物；接触途径主要为呼吸道，在巡检过程中为间断接触。由检测结果可知各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。噪声40h等效声级和工频电场8h时间加权平均值检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，因噪声40h等效声级检测结果低于80dB（A）可判定佛山分输站为非噪声作业场所，站控室的噪声强度符合《工业企业设计卫生标准》中关于非噪声作业地点噪声声级的设计要求。发电机房的噪声强度较大，超过85dB（A），员工在进入发电机房巡检时应佩戴防噪声耳塞（耳罩）。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本工程属于燃气供应业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程为职业病危害一般的建设项目。本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本工程落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：按照《工作场所职业病危害警示标识规定》，发电机房设置“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”和“必须戴护耳器”警示标示。建议：（1）严格按照西气东输分公司的职业卫生培训制度的要求，加强职业卫生培训教育工作。（2）严格按照西气东输分公司《职业健康监护及档案管理制度》要求，加强职业卫生档案和职业健康监护档案的管理工作。（3）严格按照西气东输分公司《职业病危害警示与告知制度》要求，对进行维检修、管道防腐刷漆、排污罐清理等工作的站外人员进行职业病危害因素告知，并监督站外工作人员做好个人防护。整改落实情况：发电机房门口已设置“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”和“必须戴护耳器”警示标识警示标识。。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第90号）等有关规定，中石油管道有限责任公司西气东输分公司2019年3月21日组织3名技术专家组成专家组 (名单附后)，对《西气东输二线广州压气站工程职业病危害控制效果评价报告》(报告编号CPOH（2019）K001，以下简称《控制效果评价报告》)及建设项目职业病防护设施运行情况进行了技术评审。专家组听取了建设单位对该项目的介绍和评价单位对《控制效果评价报告》的介绍，现场察看了职业病防护设施运行情况，审阅了《控制效果评价报告》等相关文件资料，并进行了质询，经过充分讨论形成如下评审意见： - 《控制效果评价报告》编制的基本评价：1.《控制效果评价报告》对建设项目概况的描述完整；2.《控制效果评价报告》对职业病防护设施设计执行情况进行了分析、评价；3.《控制效果评价报告》对职业病防护设施检测和运行情况进行了分析、评价；4.《控制效果评价报告》对工作场所职业病危害因素检测的分析、评价正确；5.控制效果评价报告》对职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析、评价正确；6.《控制效果评价报告》对职业病危害防治管理措施的分析、评价正确；7.《控制效果评价报告》对职业健康监护状况的分析、评价正确；8.《控制效果评价报告》对职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价正确；9.《控制效果评价报告》对正常生产后建设项目职业病防治效果的预期分析、评价准确；10.《控制效果评价报告》提出的职业病危害防护补充措施及建议合理、可行；11.《控制效果评价报告》做出的评价结论正确。 二、建设项目工作场所职业病防护设施运行基本情况：1.建设单位设置了职业卫生管理机构，配备了职业卫生管理人员；2.建设单位制定了职业病防治计划和实施方案；3.建设单位建立了职业卫生管理制度和操作规程；4.建设单位建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案；5.建设单位对工作场所进行了职业病危害因素检测、评价；6.建设单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受过职业卫生培训，并组织劳动者进行了上岗前的职业卫生培训；7.建设单位为劳动者个人提供了符合要求的职业病防护用品；8.建设单位建立了职业病危害事故应急救援预案。 三、《控制效果评价报告》的修改意见： 1、补充天然气泄露急性中毒应急救援内容；2、对职业健康检查项目予以明确；3、专家提出的其他个人意见。 四、工作场所职业病防护措施的整改意见： 1、建议工艺区入口处设置职业病危害警示标示；2、补充输气运行工职业卫生岗位操作规程；3、专家提出的其他个人意见 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价 单元 | 岗位 | 接触 人数 | 接触 方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛山 分输站 | 输气 运行工 | 3人 | 巡检 间断接触 | 一氧化碳 | CSTEL: 1.2m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:3.6×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CSTEL:1.2×10-2 mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:3.9×10-4 mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL:2.0×10-1mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:6.3×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 噪声 | CM: ＜0.53 mg/m3 | MAC:10 mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 噪声40h等效声级：76.4dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 站控室：45.8dB（A） | 70dB（A） | 不超标 | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 8h时间加权平均值：0.6V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |