中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 中石油西气东输管道分公司宝钢支线2#阀室扩建为周市分输站项目职业病危害控制效果评价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2012）K006 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 陈绍辉 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 中石油西气东输管道分公司宝钢支线2#阀室扩建为 周市分输站项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程将西气东输宝钢支线2#阀室（江苏省昆山市）扩建为周市分输站。分输站内设过滤、计量等设备。分输用户共2个，分别为昆山利通天然气有限公司（以下简称“昆山利通天然气”）和昆山华润城市燃气有限公司（以下简称“昆山华润燃气”）。昆山利通天然气分输量1.2×108Nm3/a；昆山华润燃气分输量0.2×1008Nm3/a，分输压力为3.5-3.8MPa。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 彭金红 | 2019.2.27-28 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 郭航 | 2019.3.15-3.17 |
|  |  |  |  |  | 2 | 贾卓昊 | 2019.3.15-3.17 |
|  |  | 陪同人 |  | 王晨、李伟等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：天然气（主要成分为甲烷、乙烷、丙烷、丁烷）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 经现场检测，工作场所空气中硫化氢、一氧化氮、二氧化氮、噪声、工频电场的浓度或强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于燃气供应业。经综合分析，本工程属于职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业接触限值的要求；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；本工程在正常生产过程中，现有企业采取控制效果评价报告提出的补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：1）按照《工作场所职业病危害警示标识》规定，发电机房应设置“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”、“必须戴护耳器”标识； 2）站场醒目位置应设置职业病危害公告栏； 3）按照《工业企业设计卫生标准》的规定，完善作业场所有毒气体检测报警仪的设置。结合站场情况，站场应配备便携式一氧化碳检测仪或便携式四合一气体检测仪（检测甲烷、硫化氢、一氧化碳浓度及氧含量）； 4）应加强高温中暑方面的应急演练。 （2）建议： 1）苏浙沪管理处的体检项目建议针对一氧化碳增加血碳氧血红蛋白。 2）加强外包作业的职业卫生管理，签订HSE安全生产合同，合同中明确职业病危害告知内容及应采取的职业卫生防护措施。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 1.职业病危害防护设施竣工自验收专家组评审意见 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的规定，中石油管道有限责任公司西气东输分公司于2019年5月11日在江苏省昆山市，对中石油西气东输管道分公司宝钢支线2#阀室扩建为周市分输站项目职业病防护设施组织了现场验收。验收会由建设单位负责人主持，由茆文革、周献锋、龚伟组成验收组（见验收会签到表），茆文革担任验收组组长。验收组在听取了建设单位对该项目和职业病防护设施情况的介绍后，察看了现场，审阅了相关文件资料，并进行了质询。根据个人验收意见，经讨论形成如下验收组综合意见： 一、总体意见 1、建设项目职业病防护设施的设计与现场一致； 2、职业病防护设施设计和施工符合法律法规的要求； 3、职业病危害控制达到了预期效果； 4、职业卫生管理工作符合法律法规规定的要求。 二、验收的整改意见及建议 1、完善正压式空气呼吸器使用、维护检查记录； 2、完善职业病危害告知栏有关职业病危害因素警示说明及检测结果的告知； 3、发电机房入口设置耳塞分配器，便于取用。 三、验收结论 验收组认为该建设项目职业病防护设施验收结论整改后通过，建设单位应根据上述整改意见及建议进行整改，整改后及时提请验收组全体成员确认，并将职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的规定，中石油管道有限责任公司西气东输分公司于2019年5月11日在江苏省昆山市，对中石油西气东输管道分公司宝钢支线2#阀室扩建为周市分输站项目职业病危害控制效果评价报告（以下简称控效评价报告）组织了评审。评审会由建设单位负责人主持，由茆文革、周献锋、龚伟组成评审组（见评审会签到表），茆文革担任评审组组长。评审组在听取了建设单位对该项目的介绍和评价单位对控效评价报告编制情况和主要内容的汇报后，审阅了控效评价报告及相关文件资料，并进行了质询。根据评审人员个人评审意见，经讨论形成如下评审组综合意见： 一、总体意见 1、职业病危害因素检测机构资质和能力符合要求； 2、控制效果评价报告编制符合要求； 3、调查与评价的重点内容全面、客观、准确； 4、对建设项目按照职业病防护设施设计组织施工情况、论证说明充分； 5、措施及建议可行、具有针对性； 6、评价结论准确、正确。 二、控效评价报告的修改意见及建议 1、补充应急应救援预案分析与评价； 2、细化工作状态和工作内容的描述； 3、其他个人意见。 三、评审结论 评审组认为该控效评价报告评审为整改后通过，但建设单位应当要求评价单位根据上述修改意见和建议进行修改完善。修改完善后的最终控效评价报告应具备建设项目职业病防护设施按照验收意见整改的情况分析和评价，及时提请评审组全体成员确认。经确认后，建设单位方可形成《建设项目职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程报告》上报或备查。 |  |  |  |  |

领导审批：                    审核：         部门负责人：       项目负责人：