中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 中俄东线天然气管道工程（永清-上海段）职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2017）Y004 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 李文斌 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 中俄东线天然气管道工程（永清-上海段） |  |  |  |
|  |  | 简介 | 本工程起于永清联络站（不含），止于上海白鹤末站，新建管道线路长1214km，其中安平-泰兴段1036km、管径1219mm，设计输量189×108m3/a。南通-甪直段178km，管径1422mm，年输量80×108m3，设计日输气能力为6000×104m3。 本工程共设置站场19座，新建站场13座，合建站场6座；线路截断阀室61座（其中监视阀室30座、A类监控阀室2座、B类监控阀室29座）。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 彭金红 | 2018.6.4-6.11 |
|  |  | 陪同人 | 廉丛，靳小东等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：天然气（甲烷、乙烷、丙烷、丁烷）、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 类比站场检测结果：一氧化碳CSTEL1.0mg/m3， CTWA1.2×10-2mg/m3；一氧化氮CTWA5.2×10-3mg/m3， 超限倍数3.3×10-2；二氧化氮CSTEL0.369mg/m3，CTWA4.8×10-3mg/m3；噪声40h等效声级<85dB（A）；站控室噪声<70dB（A）；工频电场2760V/m。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级和工频电场强度均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 | 评价结论 | （1）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：天然气（甲烷、乙烷、丙烷、丁烷）、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、噪声、工频电场等。通过类比调查检测和综合分析，只要采取完善的防护措施，并加强日常管理，预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。预测拟建工程投产后产生的职业病危害因素预期接触水平低于国家职业接触限值。 （2）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于交通运输、仓储业中的管道运输业。经综合分析本工程属于职业病危害一般的建设项目。 （3）本工程可行性研究中有针对化学毒物、噪声、高温、低温等职业病危害因素防护设施的设计，符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。 （4）本工程可行性研究中提到了配备必需的个人防护用品，如防静电工作服/工作鞋、安全帽、耳塞等，结合现有企业个人防护用品发放及管理情况，个人使用的职业病危害防护用品配备符合《个体防护装备选用规范》的有关要求。 （5）本工程运行管理企业有比较完善的应急救援机构、预案、设施等措施，能够满足工程运行后的应急救援需要。 （6）本工程总体布局功能分区明确，基本符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （7）本工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （8）本工程进行建筑物设计时，综合考虑了建筑物照明、通风、空调等设计，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （9）本工程辅助用室的设计，可满足工程建成后的需要，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （10）本工程可行性研究中提及了职业卫生管理措施，结合现有企业职业卫生管理情况，本工程职业卫生管理能够满足投产后运行管理需要。 经本预评价报告的综合分析，中俄东线天然气管道工程（永清-上海段）生产运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施及本预评价报告的补充措施后，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 | 措施及建议 | 补充措施（1）在初步设计中补充为站场配备耳塞的防护参数（耳塞的SNR值）。本工程运行投产后，类比站场发电机房噪声值较大[90.0-98.6dB（A）]，员工佩戴耳塞后声级降至75-80dB（A）较为合适，根据《工业企业职工听力保护规范》规定的计算方法，配备耳塞的SNR值应为31dB-39dB之间。 （2）本工程投产后应为站场配备便携式一氧化碳检测仪/多气体检测仪、便携式硫化氢检测分析仪及氧含量分析仪等。可燃气体检测仪的检测范围为0-100%LEL，响应时间应≤60s；一氧化碳检测仪的最小检测量应≤0.5倍的PC-STEL（15mg/m3，约12ppm），响应时间应≤30s；便携式硫化氢检测分析仪最小检测量≤0.5倍的MAC（5mg/m3，约3.29ppm）；便携式氧含量检测仪的检测范围应在0-30VOL%，响应时间应≤60s。 （3）在初步设计及施工阶段，调整德州分输清管站、济南西分输站、连云港分输压气站、灌南分输站、阜宁分输站、盐都分输站、兴化分输站、东台分输站、常熟分输站、海安分输站的总平面布局图，尽可能将生产区布置在非生产区全年最小风频的上风侧。如因地域条件不能满足，应考虑防护距离及窗户朝向。 （4）在初步设计及项目投产后，职业卫生经费补充职业卫生培训、职业健康监护、工作场所卫生检测等相关费用。 建议：（1）在初步设计阶段，对本工程所涉及的各站队劳动定员岗位及人数进行具体说明。 （2）在初步设计阶段，建议UPS间设置送风和排风装置，发电机房、锅炉房、压缩机厂房等设置下送上排式通风装置。 （3）在初步设计中，建议增加防治血吸虫病、莱姆病的相关措施；项目投产后运行管理单位根据自然疫源性疾病的情况，制定相应的应急处置预案。 （4）从职业病危害防治出发，在建设施工过程中保证工程质量，防止工程建成后生产运行过程中出现泄漏现象。设备调试阶段，应加强维护，并为员工配备符合要求的个人防护用品，包括防静电工作服、工作鞋、耳塞或耳罩、劳保手套等。 （5）建设单位与施工单位、监理单位等签订合同时应明确职业病防治的责任和管理内容，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （6）拟建工程如果聘用临时人员，应将其纳入在册人员的职业卫生统一管理，按照与在职人员相同的规定定期对其进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案，发放合格的防护用品并督促其正确使用。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司（以下简称西气东输分公司）于2018年12月16日在上海市对中俄东线天然气管道工程（永清-上海段）职业病危害预评价报告自行组织了评审。聘请了3名专家组成专家组，专家组在听取了建设单位对该项目的介绍和技术服务机构对预评价报的汇报后，审阅了预评价报告及相关文件资料，经过质询和讨论，形成如下评审意见： （1）《预评价报告》对建设项目概况描述清晰，对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确； （2）《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观； （3）建设项目职业病危害类型判定准确； （4）对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； （5）对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； （6）《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； （7）《预评价报告》评价结论正确。 专家组修改意见： （1）完善岗位设置及劳动定员的分析； （2）完善发电机房、UPS间、锅炉房等场所通风设施设置的建议； （3）完善职业病防治经费概算的建议； （4）专家提出的其他个人意见。 专家组同意修改后通过该《预评价报告》，并报专家组长确认。 |  |  |  |  |

领导审批：                    审核：         部门负责人：       项目负责人：