中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西气东输三线长沙支线工程职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2019）K005 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司长沙管理处 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 湖南省长沙市开福区洪山路175号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 彭明铭 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西气东输三线长沙支线工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程近期从忠武线潜江-湘潭支线开孔接气，经约0.52km连接线管道接引到安沙分输清管站，再向望城分输站输气；远期西气东输三线中段干线建成后，正常接入西气东输三线气源。长沙支线线路长度45.10km，管径508mm，设计压力6.3MPa，设计输气能力30×108Nm3/a。全线设安沙分输清管站和望城分输站2座站场，设线路截断阀室2座 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 刘多见 | 2019.12.23-12.24 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 贾卓昊 | 2020.1.9-1.11 |
|  |  |  |  |  | 2 | 王崇靖 | 2020.1.9-1.11 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 贾卓昊 | 2020.1.9-1.11 |
|  |  |  |  |  | 2 | 王崇靖 | 2020.1.9-1.11 |
|  |  | 陪同人 |  | 刘富涛、彭明铭等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 本工程存在的职业病危害因素包括天然气（主要成分为甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等）、硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、噪声和工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。噪声40h等效声级、工频电场8h时间加权平均值均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本工程属于管道运输业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于职业病危害一般的建设项目。本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业接触限值的要求；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。本工程职业病防护设施能够达到竣工验收条件 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：职业病危害公告栏中应对职业病危害检测结果进行公示；发电机房应设置“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”、“必须戴护耳器”警示标识；发电机房噪声强度较高，建议给员工配备SNR值不低于27.5dB的防噪声耳塞，发电机启动时员工进入发电机房巡检应联合佩戴防噪声耳罩和耳塞。 建议：加强职业卫生方面的培训工作，培训内容应包括职业卫生法律、法规与标准、职业卫生基本知识、职业卫生管理制度和操作规程、正确使用、维护职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品等。 整改落实情况：职业病危害公告栏中对职业病危害检测结果进行了公示；发电机房设置了“当心中毒”、“注意通风”、“噪声有害”、“必须戴护耳器”警示标识；给员工配备了防噪声耳塞，耳塞的SNR值为32dB，有效降噪值约19.2 dB，员工联合佩戴耳罩和耳塞后进入运行中的发电机房时预期接触噪声强度为82.2dB（A），能够满足个体防护的需求。组织员工参加了职业卫生方面的相关培训，并填写培训记录。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 依据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》等法律、法规的规定，2020年5月17日，中石油管道有限责任公司西气东输分公司(以下简称“建设单位”)组织职业卫生专业技术人员组成评审（验收）组在湖南省长沙市召开会议，对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心 (以下简称“评价单位”)编制的《西气东输三线长沙支线工程职业病危害控制效果评价报告》(以下简称《控评报告》)进行了评审，对该建设项目职业病防护设施进行了验收。评审（验收）组听取了建设单位对建设项目基本情况的介绍和评价单位对《控评报告》的汇报，审阅了建设单位相关职业卫生资料，现场检查了职业病防护设施和措施的落实情况，形成如下评审和验收意见： 一、《控评报告》评审意见 1.《控评报告》对建设项目概况的描述完整；2.《控评报告》对职业病防护设施设计执行情况分析评价准确；3.《控评报告》对职业病防护设施检测和运行情况分析评价准确；4.《控评报告》对工作场所职业病危害因素检测的分析评价准确；5.《控评报告》对职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析评价准确；6.《控评报告》对职业病危害防治管理措施的分析评价准确；7.《控评报告》对职业健康监护状况的分析评价准确；8.《控评报告》对职业病危害事故应急救援和控制措施分析评价准确； 9.《控评报告》对正常生产后建设项目职业病防治效果的预期分析评价准确；10.《控评报告》提出的职业病危害防护补充措施及建议合理、可行；11.《控评报告》做出的评价结论正确。 二、建设项目职业病防护设施验收意见 1.建设单位设置了职业卫生管理机构，配备了职业卫生管理人员；2.建设单位制定了职业病防治计划和实施方案；3.建设单位建立了职业卫生管理制度和操作规程；4.建设单位建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案；5.建设单位对工作场所进行了职业病危害因素检测、评价；6.建设单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受过职业卫生培训，并组织劳动者进行了上岗前的职业卫生培训；7.建设单位为劳动者个人提供了符合要求的职业病防护用品；8.建设单位建立了职业病危害事故应急救援预案。 三、建议 （一）对《控评报告》的修改建议 1.补充完善评价依据；2.细化防护设施和应急救援设施调查分析。 （二）对建设单位的整改建议 1.完善职业病危害警示标识设置；2.加强应急救援预案演练与培训。 四、结论 1.同意通过该《控评报告》评审；《控评报告》按评审组意见修改后，存档备查。 2.同意通过建设项目职业病防护设施验收。 建设单位将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告，存档备查。 |  |  |  |  |

附件1

表1 职业病危害因素检测结果分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 望城分输站 | 输气 运行工 | 2人 | 巡检 | 硫化氢 | CM:<0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL: 7.0×10-1mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 2.4×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CSTEL: 2.4×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 1.3×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 5.9×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 3.0×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:79.6dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 8h时间加权平均值:0.3V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值 |

注： 本次检测时间为2020年1月，按照检测时标准，氮氧化物对应的检测项目为一氧化氮和二氧化氮。表中一氧化氮和二氧化氮的职业接触限值，按照现行有效标准（《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019）中的氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）来评价。