中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西气东输三线闽粤支干线（广州-潮州段）天然气管道项目 职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2020）K002 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限公司西气东输分公司广东管理处 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 广东省广州市天河区黄埔大道199号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 苏 松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西气东输三线闽粤支干线（广州-潮州段） 天然气管道项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 闽粤支干线作为西三线配套工程，可以作为西二线和西三线在东南沿海地区的联络管道，提高管网调气灵活性，填补粤东地区管道空白。闽粤支干线工程的实施将顺应国家和广东省对当地产业发展的要求，为该地区源源不断地调入清洁的天然气能源，促进地方产业结构升级和能源结构优化，大大改善用气城市大气质量，提高人民生活水平，环境效益极为可观。同时也可为“节能减排”做出重大贡献，还能推动粤东地区社会经济与环境的良性循环与可持续性发展，进一步繁荣地区经济。 西气东输三线闽粤支干线天然气管道项目分为广州增城-潮州段和潮州-漳州段两段分别建设，本工程属于西气东输三线闽粤支干线（广州-潮州段），为闽粤支干线的一期工程。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 相 姝 | 2020.5.16-5.22 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 时 佳 | 2020.9.10-9.15 |
|  |  |  |  |  | 2 | 赵树海 |  |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 时 佳 | 2020.9.15-9.24 |
|  |  |  |  |  | 2 | 赵树海 |  |
|  |  | 陪同人 |  | 李清亮、王兵、苏松等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 输气站场检测项目包括硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、噪声和工频电场。维抢修检测项目包括总粉尘浓度（电焊烟尘、砂轮磨尘）、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、噪声和紫外辐射（电焊弧光）。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | （1）揭阳分输清管站：输气作业岗员工在各工作场所巡检、操作过程中可接触到散发于空气中的甲烷、硫化氢、一氧化碳、氮氧化物等化学毒物；接触途径主要为呼吸道，在巡检过程中为间断接触。由检测结果可知各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。噪声40h等效声级和工频电场8h时间加权平均值均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，站控室的噪声强度符合《工业企业设计卫生标准》中关于非噪声作业地点噪声声级的设计要求。发电机房、消防泵房的噪声强度较大，超过85dB（A），教育并督促输气作业岗员工在启动发电机、消防泵时或发电机、消防泵运行时进入发电机房和消防泵房巡检时应佩戴耳塞和耳罩。（2）河源分输清管站：输气作业岗员工在各工作场所巡检、操作过程中可接触到散发于空气中的甲烷、硫化氢、一氧化碳、氮氧化物等化学毒物；接触途径主要为呼吸道，在巡检过程中为间断接触。由检测结果可知各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。噪声40h等效声级和工频电场8h时间加权平均值均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，站控室的噪声强度符合《工业企业设计卫生标准》中关于非噪声作业地点噪声声级的设计要求。发电机房的噪声强度较大，超过85dB（A），教育并督促输气作业岗员工在启动发电机时或发电机运行时进入发电机房巡检时应佩戴耳塞和耳罩。（3）揭阳维抢修队。机械作业岗员工进行电焊操作、打磨操作过程中可接触到锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、电焊烟尘和砂轮磨尘等化学有害因素，接触途径主要为呼吸道，在操作过程中为间断接触。由检测结果可知各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。噪声8h等效声级和电焊操作位眼面部（面罩内）紫外辐射（电焊弧光）检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，打磨作业时的噪声强度较大，超过85dB（A），教育并督促机械作业岗员工在进行打磨操作时应佩戴耳塞和耳罩。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本项目属于管道运输业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本项目为职业病危害一般的建设项目。 本项目工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本项目职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | （1）严格按照西气东输分公司的《健康管理程序》的要求，加强职业卫生培训教育工作及职业卫生档案和职业健康监护档案的管理工作。（2）严格按照西气东输分公司《职业病危害警示与告知制度》要求，对进行维检修、管道防腐刷漆、排污罐清理等工作的站外人员进行职业病危害因素告知，并监督站外工作人员做好个人防护。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第90号）等有关规定，中石油管道有限责任公司西气东输分公司2020年11月20日组织3名技术专家组成专家组 (名单附后)，对《西气东输三线闽粤支干线（广州-潮州段）天然气管道项目职业病危害控制效果评价报告》(报告编号CPOH（2020）K002，以下简称《控制效果评价报告》)及建设项目职业病防护设施运行情况进行了技术评审。专家组听取了建设单位对该项目的介绍和评价单位对《控制效果评价报告》的介绍，现场察看了职业病防护设施运行情况，审阅了《控制效果评价报告》等相关文件资料，并进行了质询，经过充分讨论形成如下评审意见：《控制效果评价报告》编制的基本评价：1.《控制效果评价报告》对建设项目概况的描述完整；2.《控制效果评价报告》对职业病防护设施设计执行情况分析、评价正确；3.《控制效果评价报告》对职业病防护设施检测和运行情况分析、评价正确；4.《控制效果评价报告》对工作场所职业病危害因素检测的分析、评价较正确；5.控制效果评价报告》对职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析、评价正确；6.《控制效果评价报告》对职业病危害防治管理措施的分析、评价正确；7.《控制效果评价报告》对职业健康监护状况的分析、评价正确；8.《控制效果评价报告》对职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价较正确；9.《控制效果评价报告》对正常生产后建设项目职业病防治效果的预期分析、评价准确；10.《控制效果评价报告》提出的职业病危害防护补充措施及建议合理、可行；11.《控制效果评价报告》做出的评价结论正确。 二、建设项目工作场所职业病防护设施运行基本情况：1.建设单位设置了职业卫生管理机构，配备了职业卫生管理人员；2.建设单位制定了职业病防治计划和实施方案；3.建设单位建立了职业卫生管理制度和操作规程；4.建设单位建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案；5.建设单位对工作场所进行了职业病危害因素检测、评价；6.建设单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受过职业卫生培训，并组织劳动者进行了上岗前的职业卫生培训；7.建设单位为劳动者个人提供了符合要求的职业病防护用品；8.建设单位建立了职业病危害事故应急救援预案；9.职业病防护设施运转正常。 三、《控制效果评价报告》的修改意见：1、进一步完善各岗位职业病危害因素识别；2、完善应急救援设施合理性与符合性评价。 四、工作场所职业病防护措施的整改意见： 加强阀门、管线日常维护保养及针对天然气泄露的应急救援演练。 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触 人数 | 接触 方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 |  | 结果判定 |  | 接触水平评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭阳 分输 清管站 | 输气 作业岗 | 3人 | 巡检 间断接触 | 一氧化碳 | CSTEL：4.7×10-1 mg/m3 | PC-STEL: 30mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |  |
|  |  |  |  |  | CTWA：1.8×10-2mg/m3 | PC-TWA: 20mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | CSTEL：8.2×10-3mg/m3 | PC-STEL: 10mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |  |
|  |  |  |  |  | CTWA：2.1×10-3mg/m3 | PC-TWA: 5mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | CM：＜0.57mg/m3 | MAC: 10 mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：83.8dB（A） | 85dB（A） |  | 不超标 |  | 低于85dB（A） |  |
|  |  |  |  |  | 站控室：49.8dB（A） | 70dB（A） |  | 不超标 |  | 低于70dB（A） |  |
|  |  |  |  | 工频电场 | 8h时间加权平均值：4.8V/m | 5kV/m |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |  |
| 河源 分输 清管站 | 输气 作业岗 | 3人 | 巡检 间断接触 | 一氧化碳 | CSTEL：2.0×10-1 mg/m3 |  | PC-STEL：30mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA：8.8×10-3mg/m3 |  | PC-TWA：20mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | CSTEL：2.3×10-2mg/m3 |  | PC-STEL：10mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA：1.7×10-3mg/m3 |  | PC-TWA：5mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | CM：＜0.53 mg/m3 |  | MAC：10 mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：74.4dB（A） |  | 85dB（A） |  | 不超标 |  | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室：45.6dB（A） |  | 70dB（A） |  | 不超标 |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 8h时间加权平均值：6.3V/m |  | 5kV/m |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |
| 揭阳 维抢修队 | 机械 作业岗 | 2人 | 间断接触 | 锰及其化合物 | PE：7.1×10-2mg/m3 |  | PC-TWA：0.15mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA：2.2×10-3mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTE：1.8mg/m3 |  | PC-STEL：30mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA：5.6×10-2mg/m3 |  | PC-TWA：20mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | CSTE：1.3×10-1mg/m3 |  | PC-STEL：30mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA：4.0×10-3mg/m3 |  | PC-TWA：20mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭氧 | CM：1.7×10-1 mg/m3 |  | MAC：0.3mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值 |
|  |  |  |  | 电焊烟尘 | CTWA：9.0×10-2mg/m3 |  | PC-TWA：4mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 砂轮磨尘 | CTWA：5.4×10-2mg/m3 |  | PC-TWA：8mg/m3 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声8h等效声级：79.4dB（A） |  | 85dB（A） |  | 不超标 |  | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  | 电焊弧光 | 0µW/cm2 |  | 0.24µW2 |  | 不超标 |  | 低于限值的10% |