中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 保定通美晶体制造有限责任公司年产1200万片（折合2英寸）单晶晶片和相关半导体材料生产项目职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2017）Y003 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 保定通美晶体制造有限责任公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 河北省保定市定兴县金台经济技术开发区 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 杨松梅 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 保定通美晶体制造有限责任公司年产1200万片 （折合2英寸）单晶晶片和相关半导体材料生产项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本项目建成后设计生产能力为年产1200万片（折合2英寸）单晶衬底，其中砷化镓单晶衬底1000万片（折合2英寸），锗单晶衬底120万片（折合2英寸），磷化铟单晶衬底80万片（折合2英寸）。项目建设用地内现有1栋6层办公楼和2座3层厂房，在利用现有办公楼和生产厂房的基础上，新建2座1层厂房、库房及其他辅助用房6 座，食堂一座。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 许妍 | 2017.12.11 |
|  |  |  |  |  | 2 | 陈晨 | 2017.12.11 |
|  |  | 陪同人 |  | 黄春艳等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 本项目正常生产过程中可能产生或存在的化学有害因素有：石英尘、氧化铝粉尘、电焊烟尘、碳化硅粉尘、氢氟酸、双氧水、氨水、甲醇、乙醇、砷、砷化镓、氢氧化钾、氢氧化钠、丙烯酰胺、磷化铟、盐酸、硫酸、硝酸、氯气、乙酸、磷酸、异丙醇、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、切割油雾、煤油。物理因素有：噪声、紫外线、X射线 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 通过类比调查检测和综合分析，预测本工程在采取了初步设计中设计的职业病防护设施、个人防护用品、应急救援设施，并采用本报告的补充措施的条件下，工作场所/岗位员工接触的化学有害因素的浓度能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。各工作场所/岗位员工接触的物理因素的强度能够符合《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。各岗位接触的X射线剂量符合国家标准要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》，本项目属于计算机、通信和其他电子设备制造业，分类为职业病危害较重的建设项目，结合实际情况经综合分析，本项目属于职业病危害较重的建设项目。职业病关键控制点：类比检测结果表明磨边车间磨边工、表面优化车间切管工、焊管工、晶棒加工工噪声8h等效声级低于85 dB（A），但大于80 dB（A），属于噪声作业岗位；因此产生噪声较大的磨边车间磨边工、表面优化车间切管工、焊管工、晶棒加工工应作为职业病危害关键控制点。本项目在可行性论证阶段委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价，符合职业病防治法等法律、法规的要求。本项目功能分区明确，总平面布置符合《工业企业设计卫生标准》要求。本项目生产工艺成熟，机械化、自动化程度较高，符合《职业病防治法》及产业政策的要求。本项目在进行建筑设计时考虑了建筑物的建筑结构、采暖、通风空调等建筑卫生学要求，符合国家标准的要求。本项目的项目简介中有针对粉尘、化学毒物、噪声等职业病危害因素防护设施的设计，符合《工业企业设计卫生标准》等相关标准、规范的要求。本项目拟设置的应急救援措施符合《工业企业设计卫生标准》等相关标准、规范的要求。本项目辅助用室的设计符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 本项目建成投产后拟建立职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员，制定职业卫生管理制度，符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》的要求。根据类比企业调查，类比企业1998年已投入生产，至今未发生过职业病危害事故，本项目生产规模、生产工艺、生产设备、职业病防护措施及设施、职业卫生管理等方面与类比企业基本相同，本项目建成投产后按照与类比企业相同的管理体系进行职业卫生管理工作预计是有效的。经本预评价报告的综合分析，保定通美晶体制造有限责任公司年产1200万片（折合2英寸）单晶晶片和相关半导体材料生产项目运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施，是可以预防和控制的，在采用本报告提出的补充措施后，本工程从职业卫生角度考虑是可行的，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | ## 辅助用室：本项目建成投产后更衣室内应采用便服、工作服同室分柜存放，以免工作服污染便服。 ## 职业卫生管理：（1）用人单位应依据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》的要求，制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全以下职业卫生管理制度和操作规程（包括职业病危害防治责任制度、职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病防治宣传教育培训制度、职业病防护设施维护检修制度、职业病防护用品管理制度、职业病危害监测及评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时”管理制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病危害事故处置与报告制度、职业病危害应急救援与管理制度、岗位职业卫生操作规程等）。用人单位应明确设置职业卫生管理机构，并配备1名专职的职业卫生管理人员，与专职的安全管理人员区别开来。（2）劳动合同中应对工作过程中可能产生的职业病危害及后果、职业病防护措施和待遇进行告知。（3）本工程运行后，应委托具有资质的职业卫生技术服务机构定期对各生产岗位的职业病危害因素浓度（强度）进行检测，对职业病危害因素检测结果超标的工作场所及时进行整改。 ## 职业健康监护：建议用人单位根据《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，对接触粉尘（石英尘、氧化铝粉尘、电焊烟尘、碳化硅粉尘），化学毒物（氢氟酸、过氧化氢、氨水、甲醇、乙醇、砷、砷化镓、氢氧化钾、磷化铟、盐酸、硫酸、硝酸、氯气、乙酸、磷酸、异丙醇、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、切割油雾、煤油），物理因素（噪声、紫外线）的作业人员实施上岗前、在岗期间、离岗时职业健康体检，并做好职业健康监护档案的管理工作。 ## 职业病危害警示标识：在生产区醒目位置设立职业病危害公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等内容。按照《工作场所职业病危害警示标识》的要求在作业场所设置警示标识。 ## 职业卫生专项经费：为了保证职业卫生专项投资的落实，项目初步设计中应将用于职业病防护的费用从主体工程设计中分离单列，并使其在总投资中占有合理比例，为各项职业病防护措施的落实提供资金保障。职业病防治专项经费概算包括专项经费总额、卫生防护设施费用、职业病危害因素定期检测、职业病危害防护设施设计、建设项目职业病危害预评价及控制效果评价、职业病危害因素检测检验设备、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、职业健康监护、工作场所有毒气体检测报警装置、岗前岗中职业卫生知识培训教育等以及专项经费总额占项目总投资的比例等。因此，用人单位还应按照职业病防治相关法律的要求，合理编制职业病防治专项经费预算，并落实到各项职业病防护措施中，为防治职业病、保护劳动者的职业健康提供经费保障。 ## 放射卫生管理：（1）建议将设置的7台X射线定向仪、6台X射线测角仪和1台X射线荧光反射分析仪分别安装在独立房间和独立的区域，并使用红色警示线与其它区域隔离。（2）建议将装置与其他设备分开布置；在安装场所设置醒目的警示说明。（3）依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）等法规标准的要求设置公告栏、职业病危害告知卡、警示线等警示标识。（4）根据《工作场所职业卫生监督管理规定》，本项目运行后，建议保定通美晶体制造有限责任公司委托具有资质的机构每年至少进行一次X射线设备工作场所辐射剂量率的检测。（5）根据《放射工作人员职业健康管理办法》和《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）的要求，本项目运行后，建议保定通美晶体制造有限责任公司委托具有个人剂量监测资质的机构对本项目放射工作人员进行个人剂量监测，监测周期不超过3个月。（6）由专人负责放射卫生管理，按照放射卫生相关法规标准规定对本项目X射线装置和放射工作人员进行管理，并建立放射卫生档案。（7）根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《放射工作人员职业健康监护技术规范》（GBZ 235-2011）等国家职业卫生标准的规定和要求，本项目运行之前，保定通美晶体制造有限责任公司应委托具有放射性职业健康检查资质的机构对本项目放射工作人员进行上岗前的的放射性职业健康检查，检查合格后方可从事放射工作；本项目运行后，按规定周期要求委托具有放射性职业健康检查资质的机构对该名放射工作人员进行在岗期间的放射性职业健康检查，检查合格后方可继续从事放射工作；建议保定通美晶体制造有限责任公司应按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第49号）第十九条规定建立健全职业健康档案。（8）建议保定通美晶体制造有限责任公司根据使用射线装置的实际情况，制定辐射事故急处置救援预案；并定期对个人剂量报警仪进行检定，确保个人剂量报警仪在有效期内使用。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 保定通美晶体制造有限责任公司于2018年2月8日在北京市黄河京都大酒店第一会议室组织有关专家（专家名单附后）对《保定通美晶体制造有限责任公司年产1200万片（折合2英寸）单晶晶片和相关半导体材料生产项目职业病危害预评价报告》（以下简称《预评价报告》）进行了评审；会议由保定通美晶体制造有限责任公司杨松梅经理主持，参会人员有建设单位及评价单位相关人员，专家组由3名专家组成。专家组听取了建设单位对项目概况的介绍及评价单位对《预评价报告》的汇报，经过认真讨论形成如下评审意见： 1.职业病危害预评价报告对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、技术材料等描述完整；2.职业病危害预评价报告对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价全面、客观；3.建设项目职业病危害类型判定准确；4.对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价基本正确；5.对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求；6.职业病危害预评价报告对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求；7.职业病危害预评价报告评价结论正确。 专家组建议：1.核实劳动制度及放射性职业病危害岗位定员；2.完善职业健康监护资料的分析与评价。 专家组同意通过该《预评价报告》，《预评价报告》应按专家组意见进行修改。 |  |  |  |  |