中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 华北石油管理局有限公司河北储气库分公司永22储气库扩容达产项目职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2020）Y001 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 华北石油管理局有限公司河北储气库分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 河北省廊坊市广阳区万庄镇石油矿区 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 于春雷 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 华北石油管理局有限公司河北储气库分公司永22储气库扩容达产项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程新增注采井2口，单井日注气22.8万立方米，新增日注气能力45.6万立方米；单井日采气42万立方米，新增日采气能力84万立方米，新增工作气1.0亿立方米，并对D井场进行扩建，集注站新建聚结过滤器1具，脱硫装置进行串并联改造，配套建设供配电、仪表、消防等辅助公用设施。工程总投资为8001.67万元。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 刘多见、张丽芳 | 2020.1.21 |
|  |  | 陪同人 |  | 岳雪薇 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：硫化氢、溶剂汽油、甲醇、乙二醇、丙烷、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫； 物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 通过类比调查检测和综合分析，可预测本工程作业场所溶剂汽油、一氧化碳、氮氧化物、甲醇、硫化氢和二氧化硫的预期接触浓度低于职业接触限值的10%，乙二醇的预期接触浓度低于职业接触限值的50%，2018年注气期运行工噪声40h等效声级超标，为85.6dB（A）。根据卫生部颁布的《工业企业职工听力保护规范》的要求，可根据作业场所A声级噪声LA监测结果选择护听器，要求护听器的SNR值乘以0.6后应大于噪声超标值。通常，使用者佩戴护听器后实际接触噪声值在75-80dB(A)之间最为理想，根据SNR值=[LA-85dB(A)]÷0.6进行计算，本工程适宜配备的耳塞的SNR值为9.3~17.7dB(A)。可预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | （1）本工程属于石油和天然气开采业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版）、《河北省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》，本工程属于职业病危害“较重”的建设项目。 （2）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素主要有：天然气（甲烷、乙烷、丙烷、丁烷）、凝析油（轻汽油）、一氧化碳、氮氧化物、甲醇、乙二醇、硫化氢、二氧化硫、噪声和工频电场等。通过类比调查检测和综合分析，可预测本工程作业场所溶剂汽油、一氧化碳、氮氧化物、甲醇、硫化氢和二氧化硫的预期接触浓度低于职业接触限值的10%，乙二醇的预期接触浓度低于职业接触限值的50%，2018年注气期运行工噪声40h等效声级超标。集注站可为员工配备耳塞的SNR值为9.3~17.7dB(A)，将实际接触噪声降至75 dB（A）~80 dB（A）。因此，可预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 （3）职业病危害关键控制点：本工程投产运行后，D井场井流物含有硫化氢，如发生硫化氢蓄积，可能造成硫化氢中毒，应将D井场作为职业病危害关键控制点。本工程D井场原有2台固定式可燃气体报警器及6台固定式硫化氢气体报警器。建议在D井场工艺区入口处设置红色区域警示线。 （4）本工程设计中有针对化学毒物、噪声、高温等职业病危害因素防护设施的设计，符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。 （5）个人使用的职业病防护用品配备符合《个体防护装备选用规范》，能够满足职业病防护的需要。 （6）本工程运行管理企业有比较完善的应急救援机构、预案、设施等措施，基本能够满足工程运行后的应急救援需要。 （7）本工程总体布局功能分区明确，基本符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （8）本工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （9）本工程原有建筑物采光、照明、采暖、通风、空调符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （10）本工程原有辅助用室符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （11）本工程运行管理企业的职业卫生管理模式较为完善，能够满足投产后运行管理需要。 经本预评价报告的综合分析，华北石油管理局有限公司河北储气库分公司永22储气库扩容达产项目运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施及本预评价报告的补充措施后，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 1. 补充措施 （1）D井场应在甲醇注入装置处设置洗眼装置。 （2）初步设计阶段职业卫生专篇中应列出本工程职业卫生专项投资，包括个人防护用品、应急救援设施、职业病防护设施、职业卫生培训、职业健康监护、职业病危害因素定期检测、职业卫生“三同时”等费用。 2. 建议 2.1 施工过程的职业卫生管理建议 （1）从职业病危害防治出发，在建设施工过程中保证工程质量，防止工程建成后生产运行过程中出现泄漏现象。设备调试阶段，应加强维护，并为员工配备符合要求的个人防护用品，包括防静电工作服、工作鞋、耳塞或耳罩、劳保手套等。 （2）建设单位在拟建项目施工招标、合同管理及具体施工过程中应履行职业卫生监管职责，应该对施工和监理单位的相应资质、职业卫生管理情况、职业病危害防护能力等进行考察。 （3）建设单位与施工单位、监理单位等签订合同时应明确职业病防治的责任和管理内容，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （4）施工单位在施工过程应建立健全职业卫生管理制度，做好各项职业卫生管理工作，并编写《施工期间职业病防治工作总结报告》，施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 2.2 其他建议 （1）D井场井流物硫化氢含量高，建议在D井场工艺区入口处设置红色区域警示线。 （2）本工程运行投产后密切关注井场采出气中硫化氢的含量，员工巡检、操作时需佩戴便携式硫化氢气体检测仪。 （3）职业卫生专篇应依据我国现行有效的法律、法规、标准、规范进行设计，并考虑本报告控制职业病危害因素的补充措施内容。 （4）拟建工程如果聘用临时人员，应将其纳入在册人员的职业卫生统一管理，定期对其进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立职业健康监护档案，发放合格的防护用品并督促其正确使用。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 2020年7月17日华北石油管理局有限公司河北储气库分公司（建设单位）在河北省廊坊市组织有关专家（专家名单附后）对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心（评价机构）编制的《永22储气库扩容达产工程职业病危害预评价报告》（项目编号：CPOH（2020）Y001，以下简称《预评价报告》）进行了技术评审，会议由建设单位副经理王春耘主持。专家组听取了建设单位对建设项目概况的介绍和评价机构对《预评价报告》的汇报，经过质询和讨论，形成如下意见： 一、专家组对《预评价报告》的评审意见： 1．《预评价报告》对建设项目概况描述清晰，对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确； 2．《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观、准确； 3．建设项目职业病危害类型判定准确； 4．对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； 5．对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； 6．《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； 7．《预评价报告》评价结论正确。 二、专家组对《预评价报告》建议： 1．类比企业职业卫生管理及职业健康监护等内容，纳入现有企业概况之内； 2．将采气期可能导致急性硫化氢中毒事故纳入事故状态风险范畴，并加以分析、评价； 3. 完善佩戴耳塞的最小SNR值、最适宜耳塞的SNR值计算过程； 4. 专家提出的其他个人意见。 三、专家组意见： 专家组同意修改后通过该《预评价报告》，《预评价报告》需按专家组意见修改。 |  |  |  |  |

领导审批：             审核：           部门负责人：         项目负责人：