中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 京51储气库扩容达产工程职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2019）Y004 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 华北石油管理局有限公司河北储气库分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 河北省廊坊市广阳区万庄镇石油矿区 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 岳雪薇 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 京51储气库扩容达产工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程京51储气库设计库容1.91亿方，工作气量0.9亿方，设计日均注气43.2万方，日均采气79.2万方。在E井场新建脱硫装置1套，2口注采井及相关的工艺设施。集注站新建一台京51进站分离器，将气相输送至京58储气库采气生产分离器入口。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 相姝 | 2019.10.30 |
|  |  | 陪同人 |  | 岳雪薇 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：溶剂汽油、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、甲醇、二氧化硫；物理因素：噪声。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 类比检测结果：溶剂汽油、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮和甲醇的预期接触浓度低于职业接触限值的10%，二氧化硫的预期接触浓度低于职业接触限值的50%，2016年注气期运行工噪声40h等效声级和2018年注气期运行工噪声40h等效声级超标，分别为85.7dB（A）和85.6dB（A）。集注站为运行岗配备了巴固德洛低压发泡防噪声耳塞，其SNR值为30dB，计算此耳塞的有效声衰减值为18dB，员工正确佩戴该耳塞后其实际接触噪声值为67.7dB（A）和67.6dB（A）。根据类比检测结果，可预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | （1）本工程属于管道运输业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版）、《河北省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》，风险等级为“一般”。但本工程存在一氧化碳、二氧化氮和硫化氢等高毒物质，硫化氢含量高达349mg/m3。经综合分析本工程属于职业病危害“较重”的建设项目。 （2）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素主要有：天然气（甲烷、乙烷、丙烷、丁烷）、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、二氧化硫、甲醇、凝析油（轻汽油）和噪声等。通过类比调查检测和综合分析，可预测本工程作业场所溶剂汽油、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮和甲醇的预期接触浓度低于职业接触限值的10%，二氧化硫的预期接触浓度低于职业接触限值的50%，2016年注气期运行工噪声40h等效声级和2018年注气期运行工噪声40h等效声级超标。集注站为注采运行岗配备了巴固德洛低压发泡防噪声耳塞，其SNR值为30dB，员工正确佩戴该耳塞后实际接触噪声值低于70dB（A）。因此，可预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 （3）职业病危害关键控制点：本工程投产运行后，E井场井流物含有硫化氢，如发生硫化氢蓄积，可能造成硫化氢中毒，应将E井场作为职业病危害关键控制点。本工程拟在E井场配备2台固定式可燃气体报警器及15台固定式硫化氢气体报警器。建议在E井场工艺区入口处设置红色区域警示线。 （4）本工程设计中有针对化学毒物、噪声、高温等职业病危害因素防护设施的设计，符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。 （5）个人使用的职业病防护用品配备符合《个体防护装备选用规范》，能够满足职业病防护的需要。 （6）本工程运行管理企业有比较完善的应急救援机构、预案、设施等措施，基本能够满足工程运行后的应急救援需要。 （7）本工程总体布局功能分区明确，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （8）本工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （9）本工程原有建筑物采光、照明、通风、空调符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （10）本工程原有辅助用室符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （11）本工程运行管理企业的职业卫生管理模式较为完善，能够满足投产后运行管理需要。 经本预评价报告的综合分析，京51储气库扩容达产工程运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施及本预评价报告的补充措施后，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 1 补充措施 可行性研究方案应列出本工程职业卫生专项投资，包括个人防护用品、应急救援设施、职业病防护设施、职业卫生培训、职业健康监护、职业病危害因素定期检测等费用。 2 建议 （1）华3-1井和华3-2井硫化氢含量高，建议在E井场工艺区入口处设置红色区域警示线。 （2）职业卫生专篇应依据我国现行有效的法律、法规、标准、规范进行设计，并考虑本报告控制职业病危害因素的补充措施内容。 （3）拟建工程如果聘用临时人员，应将其纳入在册人员的职业卫生统一管理，定期对其进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案，发放合格的防护用品并督促其正确使用。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 2019年11月18日，华北石油管理局有限公司河北储气库分公司在河北省廊坊市组织有关专家和相关人员对京51储气库扩容达产工程职业病危害预评价报告进行了专家评审。专家组听取了建设单位对建设项目概况的介绍和评价单位对预评价报告的汇报，经过质询和讨论，形成如下意见： 专家组对预评价报告的评审意见： 1．《预评价报告》对建设项目概况描述清晰，对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确； 2．《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观、准确； 3．建设项目职业病危害类型判定准确； 4．对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； 5．对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； 6．《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； 7．《预评价报告》评价结论正确。 专家组建议： 1．完善干式脱硫与液态脱硫工艺及可能产生的职业病危害因素分析与评价； 2．完善新增设备布局与原有设备布局是否存在交互影响的分析； 3．进一步细化采出气所含硫化氢来源的分析。 专家组同意修改后通过该《预评价报告》，并报专家组组长确认。 |  |  |  |  |

领导审批：             审核：           部门负责人：         项目负责人：