中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 忠武线忠县站增压工程职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2018）K003 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 陈绍辉 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 忠武线忠县站增压工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 忠县-武汉管道工程包括忠县-武汉干线管道及荆州-襄樊、潜江-湘潭和武汉-黄石支线三条支线管道。忠县分输压气站是忠武线的首站，在忠县分输站的基础上进行扩建，新增过滤分离器、压缩机、空压机、油冷器和空冷器，站内经计量、分离、增压向下游恩施清管站输气，并发送清管器，放空和排污依托站内已有的放空火炬和排污罐。本工程设计压力为7.0MPa，设计外输能力为800×104Nm3/d。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 相 姝 | 2018.12.1-12.3 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 贾卓昊 | 2019.1.20-1.22 |
|  |  |  |  |  | 2 | 王崇靖 | 2019.1.20-1.22 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 贾卓昊 | 2019.1.20-1.22 |
|  |  |  |  |  | 2 | 王崇靖 | 2019.1.20-1.22 |
|  |  | 陪同人 |  | 朱金辉、张晓静、苏子健等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 由检测结果可知各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。噪声40h等效声级、工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，站控室的噪声强度符合《工业企业设计卫生标准》中关于非噪声作业地点噪声声级的设计要求。压缩机房、空冷区、空压机间的噪声强度较大，超过85dB（A），员工在进入以上场所巡检时应佩戴防噪声耳塞（耳罩）。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本工程属于燃气供应业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程为职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本工程落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，忠县分输压气站现场采取了控制效果评价报告所提补充措施和建议，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：（1）按照《工作场所职业病危害警示标识规定》，压缩机房应设置噪声、硫化氢、一氧化碳职业病危害告知卡。（2）按照《工业企业设计卫生标准》的规定，完善作业场所有毒气体检测报警仪的配置。结合站场情况，站场应配备便携式一氧化碳检测仪或便携式四合一气体检测仪（检测甲烷、硫化氢、一氧化碳浓度及氧含量）。 建议：员工在巡检过程中应佩戴便携式一氧化碳检测仪，进入压缩机房、热水器间进行巡检作业时应先检测环境中的一氧化碳浓度，若一氧化碳浓度超过报警值，应先打开轴流风机进行通风换气，待空气中一氧化碳浓度低于报警值时，再进行巡检。 整改落实情况：（1）压缩机房补充设置职业病危害告知卡；（2）站场各工作人员在巡检时按要求配备了便携式四合一气体检测仪（检测甲烷、硫化氢、一氧化碳浓度及氧含量）。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 依据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》等法律、法规的规定，中石油管道有限责任公司西气东输分公司(以下简称“建设单位”)组织专家组及验收组在重庆市召开会议，对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心(以下简称“评价单位”)编制的《忠武线忠县站增压工程职业病危害控制效果评价报告》(以下简称《控评报告》)进行了评审，对该建设项目职业病防护设施进行了验收。会议由建设单位副总经理李波主持，建设单位职业卫生管理人员、工程技术人员，中国石油天然气管道工程有限公司（设计单位）、中国石油天然气管道局第三工程分公司（施工单位）、廊坊中油朗威工程项目管理有限公司（监理单位）等相关人员参加了会议。专家（验收）组听取了建设单位对建设项目基本情况的介绍和评价单位对《控评报告》的汇报，审阅了建设单位相关职业卫生资料，现场检查了职业病防护设施和措施的落实情况，形成如下评审和验收意见： 一、《控评报告》评审意见 1.《控评报告》对建设项目概况的描述完整； 2.《控评报告》对职业病防护设施设计执行情况进行了分析、评价；3.《控评报告》对职业病防护设施检测和运行情况进行了分析、评价；4.《控评报告》对工作场所职业病危害因素检测的分析、评价正确；5.《控评报告》对职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析、评价基本正确；6.《控评报告》对职业病危害防治管理措施的分析、评价正确；7.《控评报告》对职业健康监护状况进行了分析与评价；8.《控评报告》对职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价正确；9.《控评报告》对正常生产后建设项目职业病防治效果的预期分析、评价准确；10.《控评报告》提出的职业病危害防护补充措施及建议合理、可行；11.《控评报告》评价结论正确。 二、建设项目职业病防护设施验收意见 1.建设单位设置了职业卫生管理机构，配备了职业卫生管理人员；2.建设单位制定了职业病防治计划和实施方案；3.建设单位建立了职业卫生管理制度和操作规程；4.建设单位建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案；5.建设单位对工作场所进行了职业病危害因素检测、评价；6.建设单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受过职业卫生培训，并组织劳动者进行了上岗前的职业卫生培训；7.建设单位为劳动者个人提供了符合要求的职业病防护用品；8.建设单位建立了职业病危害事故应急救援预案。 三、建议 完善《控评报告》工作日写实和职业健康监护相关内容。 四、结论 1.同意通过《控评报告》评审；《控评报告》按评审组意见修改后，存档备查。2.同意通过建设项目职业病防护设施验收。 建设单位将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告，存档备查。 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触 人数 | 接触 方式 | 职业病危害 因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 忠县分输压气站 | 输气 运行工 | 7人 | 巡检 间断接触 | 一氧化碳 | CSTE: 1.3×10-1mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 1.3×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA: 5.5×10-2mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 超限倍数: 3.7×10-3 | 超限倍数:2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTE: 5.2×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 5.1×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：79.1dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室：54.7dB（A） | 70dB（A） | 不超标 | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 14.66V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 硫化氢 | CM: <0.53mg/m3 | MAC:10 mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |