中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西二线樟树-湘潭支干线增输工程职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2019）K003 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司长沙管理处 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 湖南省长沙市开福区洪山路洪山集团 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 刘 春 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 西二线樟树-湘潭支干线增输工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 本工程新建醴陵压气站，设2台6.6MW电驱压缩机组及配套设施。将西二线樟树-湘潭支干线输气能力由目前的40×108Nm3/a提高至55.6×108Nm3/a。建设项目总投资为28642万元。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 相 姝 | 2019.2.18 |
|  |  |  |  | 2 | 杨 雄 |  |
|  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  | 1 | 郭 航 | 2019.3.18~2019.3.20 |
|  |  |  |  | 2 | 贾卓昊 |  |
|  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  | 1 | 郭 航 | 2019.3.18~2019.3.20 |
|  |  |  |  | 2 | 贾卓昊 |  |
|  |  | 陪同人 | 刘春、刘毅、刘季 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：硫化氢；物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 各种化学毒物的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。噪声40h等效声级及工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，站控室的噪声强度符合《工业企业设计卫生标准》中关于非噪声作业地点噪声职业接触限值的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 | 评价结论 | 本工程为燃气供应业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业接触限值的要求；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。本工程职业病防护设施能够达到竣工验收条件。 |  |  |  |
|  |  | 措施及建议 | 1 补充措施 （1）站场应在显著位置设置风向标。 （2）站场应在工艺区设置应急撤离通道标识，在工艺区入口处设置警示线及警示标语，压缩机房应设置“注意通风”和“噪声有害”警示标识。 （3）站场应设置职业病危害公告栏和安全生产风险公告栏，职业病危害公告栏内容包括职业病危害因素、职业卫生管理制度和职业病危害检测结果等，安全生产风险公告栏包括危害因素、可能造成后果、等级及应急措施。 2 建议 （1）应急预案中补充高温中暑和受限空间作业的相关内容，加强高温中暑和受限空间作业方面的应急演练，并填写应急演练记录。 （2）加强外包作业的职业卫生管理，签订HSE安全生产合同，合同中明确职业病危害告知内容及应采取的职业卫生防护措施。 3 整改落实情况 3.1 补充措施落实情况 （1）在站场显著位置设置了风向标。 （2）站场在工艺区地面设置了应急疏散通道标识，在工艺区入口处设置了黄色警示线及“未经允许请勿进入”警示标语，压缩机房设置了“注意通风”和“噪声有害”警示标识。 （3）站场在综合值班室大厅处设置了职业病危害公告栏和安全生产风险公告栏，职业病危害公告栏内容包括职业病危害因素、职业卫生管理制度，安全生产风险公告栏包括危害因素、可能造成后果、等级及应急措施，待2019年定期检测完成后，将检测结果张贴在职业病危害公告栏处。 3.2 建议落实情况 （1）站场制定了高温中暑和受限空间作业突发事件演练方案，组织员工开展高温中暑和受限空间作业应急演练，并填写应急演练总结。 （2）外包作业时签订HSE安全生产合同，合同中明确职业病危害告知内容及应采取的职业卫生防护措施，实施作业前进行安全教育并告知可能存在的职业病危害因素，实施作业过程中全程监督。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 | 1.职业病防护设施现场验收意见 中石油管道有限责任公司西气东输分公司组织有关专家于2019年4月18日对“西二线樟树-湘潭支干线增输工程”职业病防护设施进行了竣工验收，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍，并对建设项目的生产现场进行了核查。经过讨论，专家组及自验收组形成如下意见： （1）建设单位设置了职业卫生管理机构，配备了职业卫生管理人员； （2）建设单位制定了职业病防治计划和实施方案； （3）建设单位建立了职业卫生管理制度和操作规程； （4）建设单位建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案； （5）建设单位对工作场所进行了职业病危害因素检测、评价； （6）建设单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受过职业卫生培训，并组织劳动者进行了上岗前的职业卫生培训； （7）建设单位为劳动者个人提供了符合要求的职业病防护用品； （8）建设单位建立了职业病危害事故应急救援预案。 专家组建议： （1）进一步完善警示标识的设置； （2）加强应急救援设施维护保养与定期检测。 自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施自验收。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 中石油管道有限责任公司西气东输分公司组织有关专家于2019年4月18日对《西二线樟树-湘潭支干线增输工程职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控制效果评价报告》）进行了专家评审，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍及评价单位对《控制效果评价报告》的汇报，经过讨论，形成如下意见： （1）《控评报告》对建设项目概况的描述完整； （2）《控评报告》对职业病防护设施设计执行情况进行了分析、评价； （3）《控评报告》对职业病防护设施检测和运行情况进行了分析、评价； （4）《控评报告》对工作场所职业病危害因素检测的分析、评价正确； （5）《控评报告》对职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析、评价基本正确； （6）《控评报告》对职业病危害防治管理措施的分析、评价正确； （7）《控评报告》对职业健康监护状况的分析、评价正确； （8）《控评报告》对职业病危害事故应急救援和控制措施分析、评价正确； （9）《控评报告》对正常生产后建设项目职业病防治效果的预期分析、评价准确； （10）《控评报告》提出的职业病危害防护补充措施及建议合理、可行； （11）《控评报告》做出的评价结论正确。 专家组建议： （1）完善应急救援设施调查与分析评价； （2）补充完善职业健康监护分析评价。 专家组同意通过该《控制效果评价报告》，《控制效果评价报告》按专家意见修改后依程序上报。 |  |  |  |  |

附件1

表2-4 职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醴陵压气站 | 输气运行工 | 5人 | 巡检 | 硫化氢 | CM:<0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:79.7dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 3320V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值 |

领导审批：                          审核：                        部门负责人：                         项目负责人：