中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  |  | 西气东输三线天然气管道东段干线（吉安-福州）工程 职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | CPOH（2017）K002 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 |  | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司西气东输分公司 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  | 李文斌 |  |  |  |  |
| 二 | 项目概况 |  | 项目名称 |  | 西气东输三线天然气管道东段干线（吉安-福州）工程 |  |  |  |  |
|  |  |  | 简介 |  | 西气东输三线天然气管道东段干线（吉安-福州）工程线路长832.6km（其中吉安-漳州段长514.6km、管径1219mm；漳州-福州段长318km、管径1016mm），设计压力10.0MPa，设计输气量150×108Nm3/a，设置11座工艺站场、36座线路截断阀室和2座维抢修队 |  |  |  |  |
| 三 | 人员名单 |  | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 张丽芳 | 2017.6.30~7.8 |  |
|  |  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 赵树海 | 2017.8.2~8.23 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 张丽芳 | 2017.8.2~8.23 |  |
|  |  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 贾煜 | 2017.8.7~9.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 徐密娟 | 2017.8.7~9.1 |  |
|  |  |  | 陪同人 |  | 罗泽东、徐旸、周洪涛、杜雪麟、林舒铭、丁疆强、吴炎、张新、蒋一波、崔治、徐圣杰、黄丽梅等 |  |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、锰及其化合物、电焊烟尘、砂轮磨尘； 物理因素：噪声、工频电场、电焊弧光 |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测结果 |  | 各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。本工程各站场噪声40h等效声级、工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。厦门维抢修队除机修工噪声8h等效声级超标外，电焊弧光检测结果和焊工噪声8h等效声级均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |  |
| 五 |  | 评价结论 |  | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）基本符合国家职业卫生标准的要求；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目基本落实了职业病危害防护设施，基本符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 六 |  | 措施及 建议 |  | 一、补充措施 1.完善职业病危害警示标识的设置； 厦门管理处发电机房补充设置“当心中毒”、“注意通风”警示标识；南昌管理处发电机房补充设置“噪声有害”、“必须戴护耳器”、“当心中毒”、“注意通风”警示标识；维抢修队应设置“噪声有害”、“必须戴护耳器”警示标识。 2.职业病危害公告栏中补充职业病危害因素检测结果； 3.厦门维抢修队应配备移动式除尘器。 二、整改落实情况 1.厦门管理处发电机房设置“当心中毒”、“注意通风”警示标识；南昌管理处发电机房设置“噪声有害”、“必须戴护耳器”、“当心中毒”、“注意通风”警示标识；发电机房补充设置“当心中毒”、“注意通风”警示标识；维抢修队补充设置“噪声有害”、“必须戴护耳器”警示标识。 2.职业病危害公告栏中补充职业病危害因素检测结果。 3.厦门维抢修队已配备移动式除尘器。 三、建议 1.建设项目竣工验收后应尽快到当地安监部门进行职业病危害因素申报工作。 2.加强职业卫生档案的管理工作。 3.建议严格按照《职业健康监护规范》的要求，按员工实际接触的职业病危害因素开展职业健康检查。 4.建议公司应分别编制针对职业中毒和中暑方面的应急救援预案，并定期进行应急预案演练。 |  |  |  |  |  |
| 七 |  | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》规定，2017年10月31日中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司（以下简称“西气东输管道公司”）在福建省厦门市组织有关专家（专家名单附后）对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心（以下简称“职业卫生技术服务中心”）编制的《西气东输三线天然气管道东段干线（吉安-福州）工程职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控制效果评价报告》）进行了专家评审；专家组及自验收组对该项目职业病防护设施进行了自验收。会议由西气东输管道公司李波副总经理主持。西气东输管道公司（建设单位）、西气东输管道公司厦门管理处及南昌管理处（运行单位）、职业卫生技术服务中心（评价单位）的代表参加了会议，专家组由3名专家组成，自验收组由10名人员组成。专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍及评价单位对《控制效果评价报告》的汇报，并对建设项目中有代表性的同安分输站及厦门维抢修队进行了检查。经过讨论，形成如下意见： 一、专家组对《控制效果评价报告》的评审意见： 1．建设项目概况描述清晰，对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整，包括施工过程描述； 2．职业病防护设施设计执行情况分析全面； 3．职业病防护设施运行情况分析较清晰； 4．职业病危害因素检测结果分析正确； 5．职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析全面； 6．对职业卫生管理机构设置和管理人员配置评价合理； 7．对职业卫生管理制度进行了分析； 8．对职业健康监护进行了分析与评价； 9．对事故预防和应急措施进行了评价； 10．正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确； 11．对策措施和建议合理、可行； 12．评价结论正确。 |  |  |  |  |  |
| 七 |  | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 二、专家组及自验收组对职业病防护设施的现场验收意见： 1．建立了职业病防治责任制度； 2．建立了职业卫生管理制度； 3．设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案基本齐全； 4．包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善； 5．工作场所职业卫生管理基本符合要求； 6．职业病防护设施预算、管理、维护符合要求； 7．为劳动者配备了合格的个体防护用品； 8．主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训； 9．对接触职业病危害的劳动者进行了职业健康监护； 10．职业卫生应急管理符合要求。 三、专家组建议： 1．对《控制效果评价报告》的建议： （1）完善检维修作业的职业病防护设施的分析与评价； （2）细化个体防护用品的分析与评价； （3）补充外委作业（含防腐作业）职业病危害管理的分析与评价。 2. 对建设项目职业病防护设施现场验收的建议: （1）细化职业卫生岗位责任制和职业卫生操作规程的内容； （2）完善职业卫生档案； （3）厦门维抢修队配备移动式除尘设备。 四、专家组及自验收组意见： 1．专家组同意通过该《控制效果评价报告》，应按专家组意见进行修改，并由建设单位进行确认； 2．自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施自验收，应按自验收组意见进行整改。 |  |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉安分输 联络站 | 输气工 | 共3人 1人/班 | 巡检 | 硫化氢 | CMAC:< 0.57 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.7mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.1mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:6.2mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的50% |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.1mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 超限倍数: 4.5×10-3 | 最大超限倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:4.5×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL:9.4×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 6.9×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:73.2dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室:43.2dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 30.5V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |
| 瑞金分输 清管站 | 输气工 | 共2人 1人/班 | 巡检 | 硫化氢 | CMAC:< 0.58mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL:1.9mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.2mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:0.5mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:5.8×10-3mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 超限倍数: 2.1×10-3 | 最大超限倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 1.7×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL:5.3×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 2.9×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:73.5dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室:44.3dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 40.5V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海沧分输站 | 输气工 | 共2人 1人/班 | 巡检 | 硫化氢 | CMAC:< 0.53 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.9mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.2mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:2.7mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:2.9×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 超限倍数:3.9 ×10-3 | 最大超限倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:2.3×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 9.7×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: :3.8×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:73.5dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室:51.4dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 12.81V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |
| 同安分输站 | 输气工 | 共4人 1人/班 | 巡检 | 硫化氢 | CMAC:< 0.53 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.9mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.1mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:2.3mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 2.6×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 超限倍数: 3.7×10-3 | 最大超限倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 2.8×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL:9.2×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 4.2×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:77.5dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室:55.4dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 8.74V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉州分输 清管站 | 输气工 | 共3人 1人/班 | 巡检 | 硫化氢 | CMAC:< 0.53 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL:1.1mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.3 mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:2.1mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:2.3×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 超限倍数:2.8×10-3 | 最大超限倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:1.7×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL:7.4×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:3.1×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:74.9dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室:46.6dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 30.7V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |
| 福州末站 | 输气工 | 共3人 1人/班 | 巡检 | 硫化氢 | CMAC:< 0.53 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL:1.7mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.5mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:0.6mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:9.6×10-3mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 超限倍数: 2.9×10-3 | 最大超限倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:2.0×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL:5.6×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:2.9×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 40h等效声级:72.6dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室:45.2dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 10.23V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门 维抢修队 | 焊工 | 2人 | 手工电焊 | 电焊烟尘 | 超限倍数: 0.9 | 最大超限倍数:2 | 不超标 | 低于限值的50% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.4mg/m3 | PC-TWA:4mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 臭氧 | CMAC: 0.12mg/m3 | MAC:0.3mg/m3 | 不超标 | 低于限值的50% |
|  |  |  |  | 锰及其化合物 | 超限倍数:0.3 | 最大超限倍数:3 | 不超标 | 低于限值的50% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.006mg/m3 | PC-TWA:0.15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:4.9mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的50% |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.6mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | 超限倍数: 3.7×10-2 | 最大超限倍数:2.0 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 7.0×10-2mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL:0.9mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.1mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 8h等效声级：64.3dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  | 电焊弧光 | 0µW/cm2 | 0.24µW/cm2 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  | 机修工 | 4人 | 手工打磨 | 砂轮磨尘 | 超限倍数: 0.3 | 最大超限倍数:2 | 不超标 | 低于限值的50% |
|  |  |  |  |  | CTWA:0.2mg/m3 | PC-TWA:8mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 8h等效声级：88.3dB（A） | 85dB（A） | 超标 | 大于85dB（A） |