中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西气东输92#阀室扩建为临汾分输站项目职业病危害控制效果 评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）K006 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西气东输92#阀室扩建为临汾分输站项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程将92#阀室改扩建为临汾分输站，为山西天然气股份有限公司、中石油昆仑燃气有限公司两用户供气，两用户用气量分别为3×108Nm3/a和1.9×108Nm3/a。两用户均不设调压设备，分输压力均7.5MPa~9.1MPa，设计压力为10MPa。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 刘多见 | 2017.5.26-5.27 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2017.8.27-8.29 |
|  |  |  |  |  | 2 | 相 姝 | 2017.8.27-8.29 |
|  |  |  |  |  | 3 | 赵树海 | 2018.1.6-1.8 |
|  |  |  |  |  | 4 | 刘多见 | 2018.1.6-1.8 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 贾煜 | 2017.9.1 |
|  |  | 陪同人 |  | 曹建、王宣威、尤艳阳等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 本工程存在的职业病危害因素包括甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声和工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。站场噪声40h等效声级、工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本工程属于燃气供应业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：根据《建筑照明设计标准》进行设计，站控室应通过更换照明灯具的方式，保证站控室照度应达到200lx；在劳动合同中增加职业病危害告知内容，根据不同岗位分别告知员工在工作场所可能接触的职业病危害因素，并告知各种职业病危害因素的健康影响、防护措施等内容。 建议：阀室自然通风不良，无机械通风设施，站场员工进入阀室巡检前应先通过固定式可燃气体探测器确定可燃气浓度正常；排污池清淤等外委作业应委托具有相应资质的单位，在实施作业之前要进行安全教育并告知可能存在的职业病危害因素，在实施作业过程中应有安全员监督指导作业人员正确使用防护设施；建设项目完成职业病防护设施验收后应尽快到向所在地安全生产监督管理部门进行职业病危害因素申报工作。 整改落实情况：对临汾分输站站控室的照明灯具进行了更换，经检测照度值符合《建筑照明设计标准》的要求；已在员工劳动合同中增加了职业病危害告知内容，告知员工工作场所可能接触的职业病危害因素及其健康影响、防护措施等内容。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 2018年3月29日中石油管道有限责任公司西气东输分公司在山西省临汾市组织有关专家对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心编制的《西气东输92#阀室扩建为临汾分输站项目职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控制效果评价报告》）进行了专家评审；专家组及验收组对该项目职业病防护设施进行了竣工验收。会议由中石油管道有限责任公司西气东输分公司副总经理李波主持。中石油管道有限责任公司西气东输分公司（建设单位）、中石油管道有限责任公司西气东输分公司（运行单位）、中国石油集团石油职业卫生技术服务中心（评价单位）等代表参加了会议，专家组由3名专家组成，验收组由10名人员组成。 验收组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍及评价单位对《控制效果评价报告》的汇报，并对建设项目中有代表性的临汾分输站现场进行了检查。经过讨论，形成如下意见： 一、专家组对《控制效果评价报告》的评审意见： 1．建设项目概况描述较清晰，对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整； 2．职业病防护设施设计执行情况分析全面；3．职业病防护设施运行情况分析清晰；4．职业病危害因素检测结果分析正确；5．职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析全面；6．对职业卫生管理机构设置和管理人员配置评价合理；7．对职业卫生管理制度进行了分析；8．对职业健康监护进行了分析与评价；9．对事故预防和应急措施进行了评价；10．正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确；11．对策措施和建议合理、可行；12．评价结论正确。 二、验收组对职业病防护设施的现场验收意见： 1．建立了职业病防治责任制度；2．建立了职业卫生管理制度； 3．设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案齐全；4．包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善；5．工作场所职业卫生管理基本符合要求；6．职业病防护设施预算、管理、维护符合要求；7．为劳动者配备了合格的个体防护用品； 8．主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训；9．对接触职业病危害的劳动者进行了职业健康监护； 10．职业卫生应急管理符合要求。 三、专家组建议： 1．对《控制效果评价报告》的建议： （1）规范引用现行有效的职业卫生标准与规范； （2）进一步完善生产工艺的调查与分析，完善通风设施的分析与评价；（3）完善职业卫生管理及职业健康监护的分析与评价；（4）专家提出的其他意见。 2. 对建设项目现场职业病防护设施的建议:（1）增设风向标，保证工作场所任何位置均可见；（2）补充劳动者职业病危害因素合同告知；（3）专家提出的其他意见。 四、专家组及自验收组意见： 1．专家组同意通过该《控制效果评价报告》，应按专家组意见进行修改，并由建设单位进行确认；2．验收组同意通过该建设项目职业病防护设施竣工验收，应按验收组意见进行整改。 |  |  |  |  |

附件1

表1 职业病危害因素检测结果分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 接触方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临汾 分输站 | 输气 运行工 | 2 | 巡检 间断接触 | 非甲烷总烃 | CSTEL: 2.7mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.3mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:2.4mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 3.0×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA: 9.9×10-4mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 超限倍数: 7.3×10-4 | 超限倍数:2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 2.0×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 1.8×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：50.5dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室：47.1dB（A） | 70dB（A） | 不超标 | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 25.1V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |