中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 冀宁线28#阀室扩建为肥城分输站项目职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2015）K009 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 冀宁线28#阀室扩建为肥城分输站项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 冀宁线28#阀室位于西气东输管道冀宁联络线工程干线，现改造为肥城分输站，设计压力10.0MPa, 阀室来气压力7.0~9.43MPa，设计分输压力4.0MPa，目前肥城分输站为下游华益晨用户供气。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 贺军 | 2016.1.10 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 屈尔玥 | 2016.1.18-1.20 |
|  |  |  |  |  | 2 | 张丽芳 | 2016.1.18-1.20 |
|  |  |  |  |  | 3 | 时佳 | 2016.3.19 |
|  |  |  |  |  | 4 | 贺军 | 2016.3.19 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2016.1.22 |
|  |  | 陪同人 |  | 李飞超、吴云岗等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 本工程存在的职业病危害因素包括甲烷、其他低碳烃类化合物、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声和工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。站场噪声40h等效声级、工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目基本落实了职业病危害防护设施，基本符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：根据《建筑照明设计标准》进行设计，控制室应通过增加灯管数量和灯管的功率等方式，保证控制室照度应达到300lx；应按照《工作场所职业卫生监督管理规定》的相关规定完善职业卫生管理制度和操作规程；工作场所应设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果、接触限值、检测日期、检测机构名称；按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的规定，完善职业病危害告知的内容与警示标识的设置。发电机房和锅炉房应设置“当心中毒”、“注意通风”标识；调压区现场检测噪声强度超过85dB，调压区应设置“噪声有害”和“戴护耳器”警示标识。 建议：加强外包作业的职业健康管理，必须委托专业的具有相应作业资质和具备职业危害防护能力的机构承担外委作业。在可能产生职业病危害的场所进行作业时，应在外包合同中明确各单位的管理职责，同时加强对外包单位的监督；进行排污池清淤等密闭空间作业时，应根据《密闭空间作业职业危害防护规范》组织、实施，为作业员工配备符合要求的通风设备、个人防护用品、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备等，制定并严格执行密闭空间作业职业病危害防护控制计划、准入程序和安全操作规程，密闭空间作业应在HSE监督员监护下进行。 整改落实情况：控制室通过更改照明类型和增加灯管功率等方式，照度符合《建筑照明设计标准》的要求；按照《工作场所职业卫生监督管理规定》的相关规定，完善了职业卫生管理制度和操作规程；大厅工作墙张贴了公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果、接触限值、检测日期、检测机构名称；发电机房和锅炉房设置了“当心中毒”、“注意通风”标识；调压区设置了“噪声有害”和“戴护耳器”警示标识。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 2016年3月25日，中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司(以下简称“建设单位”)组织有关专家，对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心编制的《冀宁线28#阀室扩建为肥城分输站项目职业病危害控制效果评价报告》(以下简称《控制效果评价报告》)进行了专家评审及职业病防护设施自验收。中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司（建设单位）、中国石油天然气股份有限公司管道分公司（运行单位）、中国石油集团石油职业卫生技术服务中心（评价单位）等单位的代表参加了会议，专家组由3名专家组成，验收组由6名人员组成。专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍及评价单位对《控制效果评价报告》的汇报，并对建设项目中的生产现场进行了核查。经过质询与讨论，形成如下意见： 一、专家组对《控制效果评价报告》的评审意见： 1．《控评报告》对建设项目概况描述比较清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等内容描述完整、准确，并包括了施工过程的描述； 2．《控评报告》对职业病防护设施设计执行情况进行了分析；3．《控评报告》对职业病防护设施运行情况分析清晰；4．《控评报告》对职业病危害因素检测结果分析正确；5.建设单位设有职业病危害因素定期监测部门，并进行了定期监测，符合法律、法规和相关标准的要求；6.《控评报告》对职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确；7．建设单位职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理；8．建设单位职业卫生管理制度基本符合法律、法规和相关标准的要求，并按规定进行了落实；9．建设单位进行了职业健康检查，《控评报告》中职业健康监护部分分析较完善；10．建设单位事故预防和应急措施具备针对性、可行性，基本满足要求，《控评报告》中应急救援设施的分析较全面；11.《控评报告》中对正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确；12．《控评报告》中对策措施和建议合理、可行；12.《控评报告》评价结论正确。 二.专家组及自验收组对职业病防护设施的现场验收意见： 1．建立了职业病防治责任制度；2．建立了职业卫生管理制度； 3．设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案齐全；4．包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善；5．工作场所职业卫生管理基本符合要求；6．职业病防护设施预算、管理、维护基本符合要求；7．为劳动者配备了合格的个体防护用品，且能正确使用；8．主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训并考试合格；9．对接触职业病危害的劳动者进行了职业健康监护；10．职业卫生应急管理基本符合要求。 三、专家组建议： 1．对《控制效果评价报告》的建议： （1）进一步完善劳动定员和工作制度的分析与评价；（2）进一步完善职业卫生管理措施的分析与评价。 2. 对建设项目现场职业病防护设施的建议: （1）建立健全职业卫生管理制度；（2）加强职业卫生培训，规范档案管理；（3）按规定进行职业健康查体并进行书面告知；（4）落实专家其他意见。 四、专家组及自验收组意见： 1．专家评审组同意通过《控制效果评价报告》，《控制效果评价报告》应按专家组意见修改后依程序上报；2．自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施竣工验收。 |  |  |  |  |

附件1

表1 职业病危害因素检测结果分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触 人数 | 职业病 危害因素 | 接触时间 min/d | 接触 方式 | 检测结果 | 标准限值 | 接触水平 | 符合性 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肥城 分输站 | 输气 运行工 | 5 | 甲烷 | 45 | 巡检 接触 | CTWA：17.6mg/m3 | TLV-TWA:650mg/m3 | 低于职业接触限值10% | 符合 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 45 |  | CSTEL：1.43mg/m3； CTWA：1.53mg/m3 | PC-STEL：180mg/m3； PC-TWA：100mg/m3 | 低于职业接触限值10% | 符合 |
|  |  |  | 硫化氢 | 10 |  | CMAC：<0.53mg/m3 | MAC：10mg/m3 | 低于职业接触限值10% | 符合 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 10 |  | CSTEL：12.5mg/m3； CTWA：1.4×10-1mg/m3 | PC-STEL：30mg/m3； PC-TWA：20mg/m3 | 低于职业接触限值50% | 符合 |
|  |  |  | 一氧化氮 | 10 |  | CTWA：0.175mg/m3； 超限倍数：1.2×10-2 | PC-TWA：15mg/m3； 最大超限倍数：2.0 | 低于职业接触限值50% | 符合 |
|  |  |  | 二氧化氮 | 10 |  | CSTEL：0.202mg/m3； CTWA：3.4×10-3mg/m3 | PC-STEL：10mg/m3； PC-TWA：5mg/m3 | 低于职业接触限值100% | 符合 |
|  |  |  | 噪声 | 45 |  | 40小时等效声级： 71.8dB（A） | 85dB（A） | ＜80 dB（A） | 符合 |
|  |  |  | 工频电场 | 5 |  | 27.4V/m | 5000V/m | 低于职业接触限值10% | 符合 |