中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 宁夏石化成品油外输管道工程职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2013）K003 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 虎蕾 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 宁夏石化成品油外输管道工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 宁夏石化成品油外输管道工程包括1条干线，1条支线，输送介质为汽油、柴油。干线全长372.6km，管径273mm/219mm，设计压力10MPa，设计输量191万t/a，设置3座工艺站场（银巴首站、乌海输油站、临河输油站），干线顺序输送；支线起自4#石嘴山分输阀室，止于石嘴山输油站，全长6.7km，管径168mm，设计压力2.5MPa，采用双管输送方式。全线共设置了13座线路截断阀室，其中监控阀室7座，手动阀室5座，分输阀室1座（4#石嘴山分输阀室）。银巴首站（依托中银原油末站）、乌海输油站（与内蒙销售分公司乌海油库合建）、临河输油站（依托临河油库）、石嘴山输油站（支线站场，依托石嘴山油库建设）和银巴维修班。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 彭金红 | 2017.4.2-4.5 |
|  |  |  |  |  | 2 | 郭 航 |  |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 屈尔玥 | 2017.6.6-6.8 |
|  |  |  |  |  | 2 | 郭 航 |  |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 时 佳 | 2017.6.11 |
|  |  | 陪同人 |  | 燕秀莲、燕金莲、杨坤等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：汽油、柴油、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮；物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 经现场检测，工作场所空气非甲烷总烃 CSTEL0.6mg/m3，CTWA4.9×10-2mg/m3；一氧化碳CSTEL0.7mg/m3，CTWA7.3×10-3mg/m3；一氧化氮CTWA2.09×10-3mg/m3，超限倍数9.79×10-4；二氧化氮CSTEL4.30×10-2mg/m3，CTWA1.35×10-3mg/m3；噪声40h 等效声级<85dB（A）；站控室噪声<70dB（A）；工频电场52.3V/m。工作场所空气中非甲烷总烃、一氧化氮、二氧化氮、噪声、工频电场浓度或强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于交通运输、仓储业中的管道运输业。经综合分析，本工程属于职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；在正常生产过程中，现有企业在采取控制效果评价报告所提补充措施的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | - 补充措施：1）各输油站应在醒目位置设置职业病危害公告栏，内容包括：职业病防治的规章制度、操作规程、员工可能接触的职业病危害因素，并告知各种职业病危害因素的健康影响、防护措施、职业接触限值及检测结果等内容。 2）临河输油站应在发电机房门口设置“注意通风”、“噪声有害”、“当心中毒”等警示标识，并设置噪声职业病危害告知卡。 （2）建议：1）如密闭空间作业、化粪池清淤时应委托具有相应资质的单位，施工单位应制定硫化氢中毒的应急预案，并定期进行演练；在实施作业之前要进行安全教育并告知可能存在的职业病危害因素，在实施作业过程中应有安全员监督指导作业人员正确使用防护设施，配备便携式硫化氢检测仪和氧含量分析仪。 2）建议维抢修进行防腐作业时，作业人员应有防腐作业证，并正确佩戴防毒面具等个人防护用品。 3）建议各输油站制定夏季高温中暑的应急预案，并定期进行演练。 4）长庆输油气分公司收集保管劳务派遣员工的职业健康体检报告，以便及时了解员工的健康情况。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 1.职业病危害防护设施竣工自验收专家组评审意见 2017年8月11日中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部组织有关专家和相关人员对宁夏石化成品油外输管道工程职业病防护设施进行了自验收。专家组听取了建设单位对工程基本情况的介绍，对宁夏石化成品油外输管道工程石嘴山输油站进行了实地检查，对其作业场所的职业病危害防护管理措施、防护设施、个人防护用品的配备及使用等情况进行了现场验收，形成以下验收意见： 综合验收意见：（1）建立了职业病防治责任制度；（2）建立了职业卫生管理制度；（3）设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案齐全；（4）包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善；（5）工作场所职业卫生管理基本符合要求；（6）职业病防护设施预算、管理、维护符合要求；（7）为劳动者配备了合格的个体防护用品；（8）主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训；（9）对接触职业病危害的劳动者进行了职业健康监护；（10）职业卫生应急管理符合要求。 防护设施竣工整改意见：进一步规范警示标识、公告栏的设置。 自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施自验收，应按自验收组意见进行整改。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 2017年8月11日，中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部组织有关专家及相关人员对《宁夏石化成品油外输管道工程职业病危害控制效果评价报告》（编号：CPOH（2013）K003）进行了审查，专家组听取了建设单位对项目基本情况的介绍和评价单位对评价报告的汇报，查阅了相关资料并查看了现场，形成如下意见： 综合评审意见：（1）建设项目概况描述清晰，对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整，包括施工过程描述；（2）职业病防护设施设计执行情况分析全面；（3）职业病防护设施运行情况分析清晰；（4）职业病危害因素检测结果分析正确；（5）职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析全面；（6）对职业卫生管理机构设置和管理人员配置评价合理；（7）对职业卫生管理制度进行了分析；（8）对职业健康监护进行了分析与评价；（9）对事故预防和应急措施进行了评价；（10）正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确；（11）对策措施和建议合理、可行；（12）评价结论正确。 评价报告的修改意见：（1）完善该建设项目汽油输送情况的说明，补充相关职业病危害分析与评价；（2）完善本工程站场与油库合建及依托内容的说明。 专家组同意通过该《控制效果评价报告》，应按专家组意见进行修改，并由建设单位进行确认。 |  |  |  |  |

领导审批：                    审核：         部门负责人：       项目负责人：