中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西气东输二线广州压气站工程职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2017）Y001 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 蒋起祯 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西气东输二线广州压气站工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 西气东输二线广州压气站利用原有广州分输压气站预留压缩机组区扩建压缩机组，利用已建放空、排污设施，在原有广州分输压气站站控系统上进行扩容，新增机柜放置在已建机柜间。增压设计输量为130×108Nm3/a，设计输送能力达到4913×104m3/d。站场新增电驱压缩机组（18MW，2用0备）、空冷器、空压机及阀门等设备设施。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 相姝 | 2017.5.15-5.20 |
|  |  |  |  |  | 2 | 时佳 | 2017.5.15-5.20 |
|  |  | 陪同人 |  | 王磊、潘桦、蒋起祯 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 类比检测结果：甲烷CTWA<65 mg/m3；非甲烷总烃CSTEL<18mg/m3，CTWA<10mg/m3；一氧化碳CSTEL< 3mg/m3，CTWA<2mg/m3；一氧化氮超限倍数<0.2，CTWA<1.5mg/m3；二氧化氮CSTEL<1mg/m3，CTWA< 0.5mg/m3；硫化氢Cmac<1mg/m3；噪声40h等效声级<85dB（A），站控室噪声<70dB（A）；工频电场<500V/m。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级和工频电场强度均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | （1）根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于燃气供应业。经综合分析本工程属于职业病危害一般的建设项目。 （2）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、噪声和工频电场等。通过类比调查检测和综合分析，可预测本工程作业场所甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢的预期接触浓度低于职业接触限值的10%，噪声40h等效声级低于85dB（A），工频电场强度低于限值。因此，可预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 （3）职业病危害关键控制点：压缩机组、空冷器、空压机运行时会产生噪声，且压缩机房噪声强度较大；事故状态下会有大量的天然气泄漏到空气中，导致空气中会产生高浓度的甲烷、其他低碳烃类化合物和硫化氢等；维检修状态下会产生电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、臭氧、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声和电焊弧光等。因此将压缩机房噪声、事故状态和维检修状态下的应急救援作为职业病危害关键控制点。 经本预评价报告的综合分析，西气东输二线广州压气站工程运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施及本预评价报告的补充措施后，是可以预防和控制的，从职业卫生角度考虑是可行的，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施： 1 化学毒物防护措施 （1）广州压气站总体布局基本符合《工业企业设计卫生标准》的要求，但广州压气站生产区工艺全自动化、密闭化，并为露天设置，且现场有风向标和紧急疏散指示标，员工在发生突发天然气泄漏等事故状态下应根据现场风向标和紧急疏散指示标选择正确的撤离方向。 （2）从职业病危害防治出发，各种设备、管线的选材一定要有安全保证，特别是管件、阀门接口等处一定要有可靠的密封设施，并在建设施工过程中保证工程质量，防止建成后运行过程中出现泄漏现象。 （3）运行过程中应加强对设备、管线的维修、维护保养，防止输送介质外逸。 （4）在进入密闭空间作业时应按照《密闭空间作业职业危害防护规范》相关规定进行防护。 （5）管道、设备检修后射线探伤、防腐等作业，必须委托具有相应作业资质和具备职业危害防护能力的专业机构承担此项工作。 2 噪声防护措施 （1）设备订货时应根据《工业企业噪声控制设计规范》的要求，向供货商提出设备运行的噪声限制要求，并将其作为设备性能考核的一项重要指标。 （2）广州压气站新增压缩机房，预测场所噪声强度较大，投产后应妥善安排巡检路线，减少巡检人员在压缩机厂房的停留时间，并严格执行佩戴防噪声耳塞/耳罩。 3 个人使用的职业病防护用品 员工进入压缩机厂房、空冷器间、空压机房等场所巡检时，应正确佩戴耳塞、耳罩，如长时间在高噪声场所停留时应联合佩戴耳塞耳罩。 4 应急救援补充措施 （1）对应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应定期维护、检修，检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）可能造成急性危害的化学毒物（甲烷、一氧化碳、氮氧化物、硫化氢）及中暑的应急处理原则见附件册附件14。 5 职业卫生管理补充措施 （1）职业卫生设计专篇中职业卫生管理措施应按照现有企业管理情况完善职业病危害申报、职业卫生培训情况、职业病危害告知、职业病危害因素定期检测制度和职业病危害警示标识设置等方面的措施。 （2）职业卫生设计专篇中应完善职业卫生专项经费明细，职业卫生专项经费中应包括个人防护用品、职业卫生培训教育费、应急救援设施、职业病危害因素检测、职业健康监护等费用，并应专款专用。 6 职业病危害警示标识 （1）在生产区醒目位置设立职业病危害公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等内容。 （2）按照《工作场所职业病危害警示标识》的要求，压缩机房设置“噪声有害”、“戴护耳器”、“当心中毒”、“注意通风”的警示标识。 建议： 1 施工过程的职业卫生管理建议 （1）从职业病危害防治出发，在建设施工过程中保证工程质量，防止工程建成后生产运行过程中出现泄漏现象。设备调试阶段，应加强维护，并为员工配备符合要求的个人防护用品，包括防静电工作服、工作鞋、耳塞或耳罩、劳保手套等。 （2）建设单位在拟建项目施工招标、合同管理及具体施工过程中应履行职业卫生监管职责，应该对施工和监理单位的相应资质、职业卫生管理情况、职业病危害防护能力等进行考察。 （3）建设单位与施工单位、监理单位等签订合同时应明确职业病防治的责任和管理内容，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （4）施工单位在施工过程应建立健全职业卫生管理制度，做好各项职业卫生管理工作，并编写《施工期间职业病防治工作总结报告》，施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 2 其他建议 （1）本工程各站场运行期间产生的职业病危害因素包括甲烷、非甲烷总烃、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、噪声、工频电场。甲烷已被列入职业病危害因素分类目录中，但目前甲烷既职业卫生检测方法，也无职业卫生接触限值；GBZ188中没有非甲烷总烃对应的体检项目。类比检测结果表明非甲烷总烃、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢浓度较低，建议运行管理单位可参照天然气、噪声的体检项目，委托职业健康体检机构对接触职业病危害的员工开展职业健康检查。 （2）职业卫生专篇应依据我国现行有效的法律、法规、标准、规范进行设计，并考虑本报告控制职业病危害因素的补充措施内容。 （3）拟建工程如果聘用临时人员，应将其纳入在册人员的职业卫生统一管理，定期对其进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案，发放合格的防护用品并督促其正确使用。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 2017年7月8日，中石油管道有限责任公司西气东输分公司在广州市组织有关专家和相关人员对西气东输二线广州压气站工程职业病危害预评价报告进行了专家评审。专家组听取了建设单位对建设项目概况的介绍和评价单位对预评价报告的汇报，经过质询和讨论，形成如下意见： 专家组对预评价报告的评审意见： （1）对建设项目概况描述清晰，对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整； （2）对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价全面、客观； （3）建设项目职业病危害类型判定准确； （4）对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； （5）对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； （6）对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议基本合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； （7）评价结论正确。 专家组建议： （1）对建设施工和设备安装期间接触职业病危害因素的劳动者，补充个人防护和工程防护合理性意见； （2）进一步补充急性职业中毒应急救援设施的分析与评价内容； （3）补充建设项目地理位置图、职业病危害因素分布图； （4）专家提出的其他个人意见。 专家组同意通过预评价报告，预评价报告应按专家组意见修改。 |  |  |  |  |