中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 红寺堡分输站项目职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）Y009 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 红寺堡分输站项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程新建红寺堡分输站，位于中卫－靖边联络线5#阀室西侧，5#阀室来气进入分输站后经过滤、计量、加热、调压后向下游红寺堡燃气门站供气。站场设计输量2.0×108Nm3/a，设计压力10MPa。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 史文宝 | 2016.11.1-11.2 |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 陪同人 |  | 齐锁平、黄晓琳 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 类比站场检测结果：非甲烷总烃CSTEL1.6mg/m3，CTWA0.8mg/m3；一氧化碳CSTEL7.0mg/m3，CTWA0.09mg/m3；一氧化氮CTWA1.6×10-2mg/m3，超限倍数9.1×10-2；二氧化氮CSTEL0.498mg/m3，CTWA1.1×10-3mg/m3；硫化氢CMAC <0.62mg/m3；噪声40h等效声级74.7dB（A）；工频电场31.5V/m。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级和工频电场强度均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | （1）本工程生产过程中可能存在一氧化碳、二氧化氮、硫化氢等高毒物质，浓度较低，且站场员工为巡检间断接触，接触人数少，接触时间短，接触频率低。根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于电力、热力、燃气及水生产和供应业中的燃气供应业，风险分类为“一般”。经综合分析本工程属于职业病危害一般的建设项目。 （2）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：甲烷、其他低碳烃类化合物、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声和工频电场等。通过类比调查检测和综合分析，可预测本工程作业场所甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢的预期接触浓度低于职业接触限值的10%，一氧化碳的预期接触浓度低于限值的50%，40h噪声等效声级低于80dB（A），工频电场强度低于限值的10%。因此，可预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 （3）本工程职业病危害关键控制点：1）本工程投产运行后，备用燃气发电机组运行过程中会产生一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声等职业病危害因素，如果发电机排气管泄漏，可能会发生一氧化碳中毒，且发电机噪声强度较大，应将发电机房作为职业病危害关键控制点。2）生活污水处理装置可能产生硫化氢，且属于密闭空间，如果装置故障或在维检修时防护不当，可能造成硫化氢中毒，应将生活污水处理装置作为职业病危害关键控制点。 经本预评价报告的综合分析，红寺堡分输站项目运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施及本预评价报告的补充措施后，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：（1）建议将工艺设备区布置于站场北侧，综合值班室布置于站场南侧，综合设备间布置于二者之间。 （2）建议应在站场内设置应急撤离通道、风向标、急救包或急救箱以及急救药品；急救箱应当设置在便于劳动者取用的地点，并由专人负责定期检查与更新。 （3）建议本工程投产后应配备便携式一氧化碳检测仪或多气体检测仪，一氧化碳检测仪的最小检测量应≤15mg/m3，响应时间应≤30s；便携式氧含量检测仪的检测范围应在18~30VOL%，响应时间应≤60s。 （4）在初步设计阶段应对职业卫生专项经费进行设计，并保证专款专用。 建议：（1）拟建工程在生产运行过程中应加强对设备、管线的维修、维护保养，防止输送介质外逸。 （2）拟建工程如果聘用临时人员，应将其纳入在册人员的职业卫生统一管理，按照与在职人员相同的规定定期对其进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案，发放合格的防护用品并督促其正确使用。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司于2016年12月18日在上海市对红寺堡分输站项目职业病危害预评价报告自行组织了评审。评审会由王小平（建设单位负责人）主持，聘请了3名专家组成专家组。专家组在听取了建设单位对该项目概况的介绍和技术服务机构对《预评价报告》的汇报，经过质询和讨论，形成如下意见： （1）《预评价报告》对建设项目概况描述清晰，对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确； （2）《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观、准确； （3）建设项目职业病危害类型判定准确； （4）对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； （5）对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； （6）《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； （7）《预评价报告》评价结论正确。 对预评价报告的建议： （1）完善类比企业职业健康监护分析； （2）补充有毒气体装置设置的情况分析，及应急救援分析； （3）完善职业病危害因素识别； （4）完善职业病防护设施分析与评价。 专家组同意通过该《预评价报告》。 |  |  |  |  |