中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 大连—沈阳天然气管道工程职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2013）K007 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 虎蕾 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 大连—沈阳天然气管道工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程包括1条干线和2条支线，即大连支线和抚顺支线。干线由新港—松岚段、松岚—营口段、营口—沈阳段3段组成。干线全长442.68 km，设计压力10MPa，设计输量84×108Nm3/a，管径D711mm。本工程干线设有5座站场（新港首站（与大连LNG接收站合建）、松岚输气站、营口输气站、辽阳输气站和灯塔输气站）、22座线路阀室（其中监控阀室9座，监视阀室13座）。大连支线22.81km，设置3座阀室及1座工艺站场（大连输气站）；抚顺支线99.12km，设置5座阀室及1座工艺站场（抚顺末站）。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 彭金红 | 2016.3.8-3.23 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 徐密娟 | 2016.5.20-5.30 |
|  |  |  |  |  | 2 | 彭金红 | 2016.5.20-6.2 |
|  |  |  |  |  | 3 | 余全军 | 2016.5.31-6.2 |
|  |  |  |  |  | 4 | 张雪军 | 2016.12.16-12.18 |
|  |  |  |  |  | 5 | 徐密娟 | 2016.12.16-12.18 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 田海霞 | 2016.5.4-6.4 |
|  |  |  |  |  | 2 | 张雪军 | 2016.12.16-12.18 |
|  |  | 陪同人 |  | 于沛新、王欣、宋思翰等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮；物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 经现场检测，工作场所空气中非甲烷总烃、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮浓度或强度（除辽阳输气站发电机房一氧化碳浓度超标外）均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，2016年12月复测结果表明辽阳输气站发电机房一氧化碳浓度低于职业接触限值。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于交通运输、仓储业中的管道运输业。经综合分析，本工程属于职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；本工程在正常生产过程中，现有企业采取控制效果评价报告提出的补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | - 补充措施：1）各输气站应在醒目位置设置职业病危害公告栏，内容包括：职业病防治的规章制度、操作规程、员工可能接触的职业病危害因素，并告知各种职业病危害因素的健康影响、防护措施、职业接触限值及检测结果等内容。 - 2）辽阳输气站对发电机进行维修，并对一氧化碳浓度进行复测。 - 3）抚顺末站应及时更换损坏灯具，并对站控室照度进行复测。 - （2）建议：1）松岚输气站为员工配备耳罩，教育并督促员工进入发电机房等高噪声场所时正确佩戴耳塞的同时，联合使用耳罩。 - 2）如维检修、化粪池清淤时应委托具有相应资质的单位，在实施作业之前要进行安全教育并告知可能存在的职业病危害因素，在实施作业过程中应有安全员监督指导作业人员正确使用防护设施。 - 3）建议维抢修进行防腐作业时，需要有资质的专业人员，并正确佩戴防毒面具等个人防护用品。 - 4）建议对管理岗员工开展职业健康体检。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 1.职业病危害防护设施竣工自验收专家组评审意见 2017年3月16日中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部组织有关专家和相关人员对大连—沈阳天然气管道工程职业病防护设施进行了自验收。专家组听取了建设单位对工程基本情况的介绍，对大连—沈阳天然气管道工程辽阳输气站、灯塔输气站进行了实地检查，对其作业场所的职业病危害防护管理措施、防护设施、个人防护用品的配备及使用等情况进行了现场验收，形成以下验收意见： 综合验收意见：（1）建立了职业病防治责任制度；（2）建立了职业卫生管理制度；（3）设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案齐全；（4）包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善；（5）工作场所职业卫生管理符合要求；（6）职业病防护设施预算、管理、维护符合要求；（7）为劳动者配备了合格的个体防护用品；（8）主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训；（9）对接触职业病危害的劳动者进行了职业健康监护；（10）职业卫生应急管理符合要求。 防护设施竣工整改意见：进一步规范警示标识、公告栏的设置。 自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施自验收，应按自验收组意见进行整改。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 2017年3月16日，中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部组织有关专家及相关人员对《大连—沈阳天然气管道工程职业病危害控制效果评价报告》（编号：CPOH（2013）K007）进行了审查，专家组听取了建设单位对项目基本情况的介绍和评价单位对评价报告的汇报，查阅了相关资料并查看了现场，形成如下意见： 综合评审意见：（1）建设项目概况描述清晰，对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整，包括施工过程描述；（2）职业病防护设施设计执行情况分析全面；（3）职业病防护设施运行情况分析清晰；（4）职业病危害因素检测结果分析正确；（5）职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析全面；（6）职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理；（7）职业卫生管理制度满足要求；（8）对职业健康监护进行了分析与评价；（9）事故预防和应急措施满足要求；（10）正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确；（11）对策措施和建议合理、可行；（12）评价结论正确。 评价报告的修改意见：（1）进一步补充职业健康监护资料的分析；（2）补充一氧化碳浓度超标原因分析；（3）落实专家所提的其他意见。 专家组同意通过该《控制效果评价报告》，应按专家组意见进行修改，并由建设单位进行确认。 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 接触方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松岚 输气站 | 综合 输气岗 | 9人 | 巡检 间断接触 | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.9mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.2mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 最高浓度:<0.53 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:7.5mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的50% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 7.8×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA: 9.6×10-4mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 超限倍数:2.07×10-3 | 超限倍数:2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 2.4×10-2mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:7.4×10-4mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：81.6dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于85dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室:48.3dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 82.7V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |
| 辽阳 输气站 | 综合 输气岗 | 9人 | 巡检 间断接触 | 非甲烷总烃 | CSTEL: 2.1mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.2mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:50.0mg/m3（2016年5月-6月） | PC-STEL:30mg/m3 | 超标 | 高于限值 |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.5mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA: 1.1×10-2mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 超限倍数:2.37×10-2 | 超限倍数:2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL:0.5mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:1.6×10-2 mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：73.8dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室:51.9dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 44.1V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |

职业病危害因素接触水平分析与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 接触方式 | 职业病危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 | 接触水平评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯塔 输气站 | 综合 输气岗 | 13人 | 巡检 间断接触 | 非甲烷总烃 | CSTEL:1.1mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.1mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 最高浓度:<0.53 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:18.9mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 高于限值的50% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA: 3.1×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 超限倍数:6.53×10-3 | 超限倍数:2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 0.3mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:1.0×10-2mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：70.3dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室:46.2dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 42.8V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |
| 抚顺末站 | 综合 输气岗 | 4人 | 巡检 间断接触 | 非甲烷总烃 | CSTEL: 1.8mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.3mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL:8.8mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 不超标 | 低于限值的50% |
|  |  |  |  |  | CTWA: 0.1mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  | 低于限值的10% |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA:7.6×10-3mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | 超限倍数:1.39×10-2 | 超限倍数:2.0 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 0.1mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 不超标 | 低于限值的10% |
|  |  |  |  |  | CTWA:4.8×10-3 mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：72.8dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于80dB（A） |
|  |  |  |  |  | 站控室:43.4dB（A） | 70dB（A） |  | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  | 工频电场 | 149.8V/m | 5kV/m | 不超标 | 低于限值的10% |

领导审批：                    审核：         部门负责人：       项目负责人：