中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 中缅天然气管道（中国境内段）项目 职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2014）K005 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 虎蕾 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 中缅天然气管道（中国境内段）项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 中缅天然气管道（中国境内段）包括1干7支。干线全长 1726.8km；支线总长861.9km，包括丽江支线、玉溪支线、都匀支线、河池支线、桂林支线、钦州支线及防城港支线。全线共设30座工艺站场，86 座线路截断阀室，4个维抢修中心/队。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 张雪军 | 2015.3.29-4.7 |
|  |  |  |  |  | 2 | 相姝 | 2015.4.8-4.24 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 李磊 | 2015.6.21-8.5 |
|  |  |  |  |  | 2 | 贺军 | 2015.6.21-8.5 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2015.6.25-8.7 |
|  |  |  |  |  | 2 | 李磊 | 2015.6.21-8.5 |
|  |  | 陪同人 |  | 周艳、贾勇、张志俞等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、锰及其化合物、臭氧、总粉尘浓度（电焊烟尘、砂轮磨尘）；物理因素：噪声、工频电场、紫外辐射、微波辐射、高温。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 除西南管道维抢修中心维抢修队电焊工的锰及其化合物浓度超标外，其它工作场所化学有害因素浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；除贵港输气站工艺区高温，贵港输气站综合运行岗、贵阳维抢修队管工噪声40h 等效声级，保山维抢修队管工、西南管道维抢修中心维抢修队管工噪声8h等效声级超标外，其它工作场所物理因素强度符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于交通运输、仓储业的管道运输业。经综合分析本工程属于职业病危害一般的建设项目。本工程大部分工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目基本落实了职业病危害防护设施，基本符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：维抢修中心/队应在电焊操作位设置局部排风设施；玉溪输气站控制室应通过更改照明类型和更换损坏灯具等方式，保证照度应达到300lx；部分站队应设置职业病危害公告栏；部分站队应补充完善职业病危害警示标识的设置。 建议：包括完善职业卫生管理制度；教育并督促员工进入高噪声场所正确佩戴防噪声耳塞，必要时联合使用耳罩；严格遵守《防暑降温措施管理办法》，高温季节应加强高温防护；项目完成职业病防护设施验收后30日内，向所在地安全生产监督管理部门进行职业病危害申报等内容。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 2016年10月13日—15日，中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部在云南省昆明市组织有关专家对《中缅天然气管道（中国境内段）项目职业病危害控制效果评价报告》进行了专家评审及职业病防护设施自验收。专家组听取了建设单位对试运行情况的介绍及评价单位对《控制效果评价报告》的汇报，并对建设项目贵阳输气站、安宁输油气站2个生产现场进行了抽查。经过讨论，形成如下意见： 一、专家组对《控制效果评价报告》的评审意见： 1、建设项目概况描述清晰，对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整，包括施工过程描述；2、职业病防护设施设计执行情况分析全面；3、职业病防护设施运行情况分析清晰；4、职业病危害因素检测结果分析基本正确；5、职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析较全面；6、职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理；7、职业卫生管理制度基本满足相关要求；8、对职业健康监护进行了分析与评价；9、事故预防和应急措施基本满足要求；10、正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确；11、对策措施和建议基本可行；12评价结论正确。 二、专家组及自验收组对职业病防护设施的现场验收意见： 1、建立了职业病防治责任制度；2、建立了职业卫生管理制度；3、设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案基本齐全；4、包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善；5、工作场所职业卫生管理基本符合要求；6、职业病防护设施预算、管理、维护符合要求；7、为劳动者配备了合格的个体防护用品；8、主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训；9、对接触职业病危害的劳动者进行了职业健康监护；10、职业卫生应急管理符合要求。 三、专家组建议： 1.对《控制效果评价报告》的建议：（1）细化职业健康监护的分析与评价；（2）补充噪声超标岗位的原因分析，完善噪声职业病防护措施的分析与评价；（3）完善管道保护工的高温危害分析与评价；（4）完善评价结论的表述。 2.对建设项目职业病防护设施的建议： （1）完善职业病防治责任制度、健全职业卫生管理制度；（2） 完善职业卫生档案管理；（3）规范职业病危害警示标识、公告栏及风向标设置；（4）加强职业卫生应急救援的培训。 四、专家组及自验收组意见： 1.专家组同意通过该《控制效果评价报告》，应按转机组意见进行修改，并由建设单位进行确认； 2.自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施自验收，应按自验收组意见进行整改。 |  |  |  |  |

附件1

表1 化学有害因素检测结果与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触 人数 | 职业病 危害因素 | 检测结果 |  |  |  | 结果 判定 | 接触浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CSTEL（mg/m3） | ＣTWA（mg/m3） | ＣMAC（mg/m3） | 超限倍数 |  |  |
| 瑞丽输油气站 | 综合运行岗 | 11 | 非甲烷总烃 | 2.96 | 0.30 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.60 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 3.2 | 0.06 | — | — | 不超标 | ＜50% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.084 | 6.9×10-3 | — | 5.6×10-3 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.106 | 6.1×10-3 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
| 弥渡输油气站 | 综合运行岗 | 6 | 非甲烷总烃 | 1.00 | 0.23 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.68 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 2.0 | 0.04 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.097 | 5.4×10-3 | — | 6.6×10-3 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.113 | 5.3×10-3 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
| 禄丰输油气站 | 综合运行岗 | 7 | 非甲烷总烃 | 0.74 | 0.34 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.67 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 2.9 | 0.04 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.352 | 1.3×10-2 | — | 2.3×10-2 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.117 | 5.0×10-3 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
| 玉溪输气站 | 综合运行岗 | 7 | 非甲烷总烃 | 1.31 | 0.26 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.67 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 2.9 | 0.05 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.124 | 8.8×10-3 | — | 8.3×10-3 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.080 | 5.9×10-3 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
| 贵阳输气站 | 综合运行岗 | 10 | 非甲烷总烃 | 1.22 | 0.21 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.65 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 1.3 | 0.02 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.103 | 7.5×10-3 | — | 6.9×10-3 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.151 | 8.1×10-3 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |

续表1 化学有害因素检测结果与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触 人数 | 职业病 危害因素 | 检测结果 |  |  |  | 结果 判定 | 接触浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CSTEL（mg/m3） | ＣTWA（mg/m3） | ＣMAC（mg/m3） | 超限倍数 |  |  |
| 河池输气站 | 综合运行岗 | 7 | 非甲烷总烃 | 3.42 | 0.24 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.58 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 1.4 | 0.03 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.131 | 1.0×10-2 | — | 8.7×10-3 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.072 | 4.8×10-3 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
| 柳州输气站 | 综合运行岗 | 5 | 非甲烷总烃 | 2.07 | 0.30 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.57 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 1.7 | 0.05 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.060 | 7.5×10-3 | — | 4.0×10-3 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.101 | 7.3×10-3 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
| 桂林输气站 | 综合运行岗 | 6 | 非甲烷总烃 | 1.32 | 0.16 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.57 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 2.1 | 0.04 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.070 | 6.2×10-3 | — | 4.7×10-3 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.126 | 6.9×10-3 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
| 贵港输气站 | 综合运行岗 | 11 | 非甲烷总烃 | 1.37 | 0.14 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.57 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 3.6 | 0.09 | — | — | 不超标 | ＜50% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.091 | 9.4×10-3 | — | 6.1×10-3 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.110 | 9.4×10-3 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |

续表1 化学有害因素检测结果与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触 人数 | 职业病 危害因素 | 检测结果 |  |  |  | 结果 判定 | 接触浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CSTEL（mg/m3） | ＣTWA（mg/m3） | ＣMAC（mg/m3） | 超限倍数 |  |  |
| 保山维抢修队 | 电焊工 | 10 | 一氧化碳 | 10.9 | 2.73 | — | — | 不超标 | ＜50% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.433 | 1.1×10-1 | — | 2.9×10-2 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.420 | 1.1×10-1 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 锰及其化合物 | 0.16 | 0.146 | — | 1.08 | 不超标 | ＜50% OEL |
|  |  |  | 臭氧 | — | — | 0.18 | — | 不超标 | ＜100% OEL |
|  |  |  | 电焊烟尘 | 1.8 | 2.7 | — | 0.4 | 不超标 | ＜50% OEL |
|  | 管工 | 8 | 砂轮磨尘 | 5.3 | 1.9 | — | 0.7 | 不超标 | ＜50% OEL |
| 西南管道 维抢修中心 维抢修队 | 电焊工 | 11 | 一氧化碳 | 2.1 | 1.05 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.605 | 3.0×10-1 | — | 4.0×10-2 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.161 | 8.0×10-2 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 锰及其化合物 | 0.42 | 1.28 | — | 2.77 | 超标 | ＞100% OEL |
|  |  |  | 臭氧 | — | — | 0.16 | — | 不超标 | ＜100% OEL |
|  |  |  | 电焊烟尘 | 1.6 | 2.3 | — | 0.4 | 不超标 | ＜100% OEL |
|  | 管工 | 11 | 砂轮磨尘 | 3.5 | 1.8 | — | 0.4 | 不超标 | ＜50% OEL |
| 贵阳维抢修队 | 电焊工 | 7 | 一氧化碳 | 4.8 | 1.20 | — | — | 不超标 | ＜50% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.238 | 6.0×10-2 | — | 1.6×10-2 | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.340 | 8.5×10-2 | — | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 锰及其化合物 | 0.02 | 0.05 | — | 0.13 | 不超标 | ＜50% OEL |
|  |  |  | 臭氧 | — | — | 0.12 | — | 不超标 | ＜50% OEL |
|  |  |  | 电焊烟尘 | 1.3 | 4.0 | — | 0.3 | 不超标 | ＜100% OEL |
|  | 管工 | 10 | 砂轮磨尘 | 3.3 | 4.5 | — | 0.4 | 不超标 | ＜100% OEL |

表2 物理因素检测结果与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 职业病危害因素 | 检测结果 |  |  | 结果判定 | 接触强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 40h等效声级dB（A） | 工频电场（V/m） | 高温（℃） |  |  |
| 瑞丽输油气站 | 综合运行岗 | 11 | 噪声 | 64.8 | — | — | 不超标 | <80dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | — | 34.5 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 高温 | — | — | 26.8 | 不超标 | ＜10% OEL |
| 弥渡输油气站 | 综合运行岗 | 6 | 噪声 | 64.9 | — | — | 不超标 | <80dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | — | 42.7 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 高温 | — | — | 29.7 | 不超标 | <33℃ |
| 禄丰输油气站 | 综合运行岗 | 7 | 噪声 | 73.8 | — | — | 不超标 | <80dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | — | 58.1 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 高温 | — | — | 28.1 | 不超标 | <33℃ |
| 玉溪输气站 | 综合运行岗 | 7 | 噪声 | 59.7 | — | — | 不超标 | <80dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | — | 29.2 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 高温 | — | — | 28.7 | 不超标 | <33℃ |
| 贵阳输气站 | 综合运行岗 | 10 | 噪声 | 75.4 | — | — | 不超标 | <80dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | — | 59.7 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 高温 | — | — | 32.9 | 不超标 | <33℃ |
| 河池输气站 | 综合运行岗 | 7 | 噪声 | 73.7 | — | — | 不超标 | <80dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | — | 41.5 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 高温 | — | — | 32.5 | 不超标 | <33℃ |
| 柳州输气站 | 综合运行岗 | 5 | 噪声 | 72.4 | — | — | 不超标 | <80dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | — | 31.7 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 高温 | — | — | 32.1 | 不超标 | <33℃ |
| 桂林输气站 | 综合运行岗 | 6 | 噪声 | 72.1 | — | — | 不超标 | <80dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | — | 39.6 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 高温 | — | — | 30.5 | 不超标 | <33℃ |
| 贵港输气站 | 综合运行岗 | 11 | 噪声 | 92.6 | — | — | 超标 | >85dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | — | 3930 | — | 不超标 | ＜10% OEL |
|  |  |  | 高温 | — | — | 33.5 | 超标 | >33℃ |

续表2 物理因素检测结果与评价

| 评价单元 | 岗位 | 接触人数 | 职业病 危害因素 | 检测结果 |  |  |  | 结果判定 | 接触强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 40h等效声级 dB（A） | 8h等效声级 dB（A） | 辐照度 （µW/cm2） | 短时间接触功率密度 （µW/cm2） |  |  |
| 保山维抢修队 | 电焊工 | 10 | 紫外辐射 | — | — | 0 | — | 不超标 | <0.24µW/cm2 |
|  |  |  | 噪声 | — | 69.7 | — | — | 不超标 | <80dB（Ａ） |
|  | 管工 | 8 | 噪声 | — | 93.4 | — | — | 超标 | >85dB（Ａ） |
| 西南管道维抢修 中心维抢修队 | 电焊工 | 11 | 紫外辐射 | — | — | 0 | — | 不超标 | <0.24µW/cm2 |
|  |  |  | 噪声 | — | 70.7 | — | — | 不超标 | <80dB（Ａ） |
|  | 管工 | 11 | 噪声 | — | 95.4 | — | — | 超标 | >85dB（Ａ） |
|  | 通信工 | 2 | 微波辐射 | — | — | — | 1202.3 | 不超标 | <5 Mw/cm2 |
| 贵阳维抢修队 | 电焊工 | 7 | 紫外辐射 | — | — | 0 | — | 不超标 | <0.24µW/cm2 |
|  |  |  | 噪声 | 72.9 | — | — | — | 不超标 | <80dB（Ａ） |
|  | 管工 | 10 | 噪声 | 94.1 | — | — | — | 超标 | >85dB（Ａ） |