中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西二线广深支干线樟木头分输清管站改扩建工程 职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）Y007 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中石油东部管道有限公司广东管理处 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 广东省广州市 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 牟晓亮 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 西二线广深支干线樟木头分输清管站改扩建工程 职业病危害预评价 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 在西二线广深支干线笔架山山顶带压开孔，线路全长约0.86km，管径800mm，设计压力10.0MPa。全线新建阀井和樟木头分输清管站各1座。樟木头分输清管站近期接收西二线广深支干线来气，向樟洋电厂和东莞新奥供气，远期接收深圳LNG外输管道来气，本项目只考虑预留接口。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 张丽芳 | 2016.10.12~10.13 |
|  |  | 陪同人 | 张晓蕊 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物、硫化氢；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 类比站场检测结果：非甲烷总烃CSTEL<18mg/m3，CTWA<10mg/m3；硫化氢CMAC <1mg/m3；噪声40h等效声级<80dB（A）；站控室噪声<70dB（A）；工频电场<500V/m。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级和工频电场强度均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |

| 五 | 评价结论 | （1）本工程属于管道运输业，根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），经综合分析本工程属于职业病危害一般的建设项目。 （2）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：甲烷、其他低碳烃类化合物、硫化氢、噪声和工频电场等。通过类比调查检测和综合分析，可预测本工程作业场所甲烷、其他低碳烃类化合物、硫化氢的预期接触浓度低于职业接触限值的10%，噪声40h等效声级低于80dB（A），调压区噪声强度低于85dB（A），工频电场强度低于限值的10%。因此，可预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 （3）职业病危害关键控制点：事故状态下会有大量的天然气泄漏到空气中，导致空气中会产生高浓度的甲烷、其他低碳烃类化合物和硫化氢等；维检修状态下会产生电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、臭氧、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声和电焊弧光等。因此将事故状态和维检修状态下的应急救援作为职业病危害关键控制点。 （4）本工程设计中有针对化学毒物、噪声等职业病危害因素防护设施的设计，符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。 （5）本工程拟为员工配备个人防护用品，如执行现有企业关于个人防护用品的管理，个人使用的职业病防护用品配备符合《个体防护装备选用规范》，能够满足职业病防护的需要。 （6）本工程运行管理企业有比较完善的应急救援机构、预案、设施等措施，基本能够满足工程运行后的应急救援需要。 （7）本工程总体布局功能分区明确，基本符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （8）本工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （9）本工程进行建筑物设计时，综合考虑了建筑物采光、照明、通风、空调等设计，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （10）本工程辅助用室的设计，可满足工程建成后的需要，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （11）本工程运行管理企业的职业卫生管理模式较为完善，能够满足投产后运行管理需要。 经本预评价报告的综合分析，西二线广深支干线樟木头分输清管站改扩建工程运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施及本预评价报告的补充措施后，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
| --- | --- | --- |
| 六 | 措施及 建议 | 一、补充措施： 1 应急救援补充措施 职业卫生设计专篇中应按照现有企业的管理模式完善应急救援设施的设置情况： （1）站场应在工艺区显著位置设置风向标。 （2）站场应配备正压式空气呼吸器，并在主控室设置防护用品 柜，将应急救援设施统一放置在防护用品柜中，保证应急救援设施方便取放，并设置明显标识。 （3）站场应配备急救箱（急救包），急救箱配备清单可参考《工业企业设计卫生标准》。 2 施工期间职业病防护补充措施 （1）电焊作业现场应设置通风除尘设施，防止工作场所化学毒物和粉尘浓度超标。电焊作业过程中员工应佩戴电焊面罩，穿戴电焊工作服、焊工鞋、焊工手套等个人防护用品。 （2）砂轮打磨过程中应佩戴防尘口罩和防噪声耳塞。 （3）设备防腐作业过程中员工应佩戴防毒面具。 （4）X射线探伤作业员工应佩戴个人剂量计，作业现场应设置警示标识，防止无关人员进入现场。 （5）站场建筑物、构筑物施工过程中会产生水泥尘和噪声，施工人员应佩戴防尘口罩和防噪声耳塞。 3 维检修作业职业病防护补充措施 管道、设备检修后X射线探伤 、管道防腐等作业，必须委托具有相应作业资质和具备职业危害防护能力的专业机构，在实施作业前要进行安全教育并告知可能存在的职业病危害因素，施工作业现场应设置职业病危害防护设施，作业人员应正确穿戴个人防护用品，在实施作业过程中应有安全员全程监督。 4 职业卫生管理补充措施 （1）职业卫生设计专篇中职业卫生管理措施应按照现有企业管理情况完善职业卫生档案建立、职业健康监护档案建立、职业病危害申报、职业卫生培训情况、职业病危害告知、职业病危害因素定期检测制度和职业病危害警示标识设置等方面的措施。 （2）职业卫生设计专篇中应完善职业卫生专项经费明细，职业卫生专项经费中应包括职业病防护设施、应急救援设施、职业病危害因素检测、职业健康监护等费用，并应专款专用。 二、建议： 1 施工过程的职业卫生管理建议 （1）建设单位在拟建项目施工招标、合同管理及具体施工过程中应履行职业卫生监管职责，应该对施工和监理单位的相应资质、职业卫生管理情况、职业病危害防护能力等进行考察。 （2）建设单位与施工单位、监理单位等签订合同时应明确职业病防治的责任和管理内容，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （3）施工单位在施工过程应建立健全职业卫生管理制度，做好各项职业卫生管理工作，并编写《施工期间职业病防治工作总结报告》，施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 2 其他建议 （1）职业卫生专篇应依据我国现行有效的法律、法规、标准、规范进行设计，并考虑本报告控制职业病危害因素的补充措施内容。 （2）拟建工程如果聘用临时人员，应将其纳入在册人员的职业卫生统一管理，定期对其进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案，发放合格的防护用品并督促其正确使用。 |
| 七 | 技术审查 专家组 评审意见 | 中石油东部管道有限公司于2017年2月26日在广东省广州市对西二线广深支干线樟木头分输清管站改扩建工程职业病危害预评价报告组织了技术评审。专家组在听取了建设单位对该项目的介绍和技术服务机构对预评价报告编制情况的汇报后，经质询和讨论形成如下意见： 一、专家组对预评价报告的评审意见： 1．《预评价报告》对建设项目概况描述清晰，对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确； 2．《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观； 3．建设项目职业病危害类别判定准确； 4．对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； 5．对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； 6．《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议基本合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； 7．《预评价报告》评价结论正确。 二、专家组评审修改意见 1.进一步充实建设期间职业病危害评价内容； 2.补充类比小结内容； 3.细化工艺描述，如结合员工作业状态描述； 4.专家提出的其他个人意见。 三、专家组评审结论 专家组同意通过该预评价报告并报专家组组长确认。 |