中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西气东输平顶山盐穴储气库工程职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2014）Y001 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 才晓莉 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西气东输平顶山盐穴储气库工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程建设总库容19.54×108m3，工作气规模10.19×108m3的盐穴储气库，地面建设1 座注采站、2 座集配站、17 座注采井场（19口注采井）。建成后可进行西气东输二线管道的天然气注气采气作业，完成季节调峰和应急供气。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 张雪军 | 2012.8.26 |
|  |  |  |  |  | 2 | 鲁同荣 | 2015.2.5 |
|  |  | 陪同人 |  | 王正波 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、甲醇、乙二醇；物理因素：噪声、工频电场、高温。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 类比企业检测结果：非甲烷总烃CSTEL11.56mg/m3，CTWA0.3mg/m3；甲醇CSTEL6.01mg/m3 CTWA0.12mg/m3；乙二醇CSTEL＜14mg/m3 CTWA＜9 mg/m3；一氧化碳CSTEL5.8mg/m3 CTWA0.12mg/m3；一氧化氮CTWA1.1×10-2 mg/m3超限倍数3.3×10-2；二氧化氮CSTEL1.36×10-2 mg/m3 CTWA2.5×10-3 mg/m3；噪声40h等效声级<85dB（A）；站控室噪声<70dB（A）；工频电场<5000V/m；WBGT指数<33℃。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级、工频电场强度、WBGT指数均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | （1）本工程属于职业病危害一般的建设项目。 （2）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：甲烷及其他低碳烃类化合物、甲醇、乙二醇、噪声、工频电场、高温。通过类比调查检测和综合分析，可预测本工程正常生产过程中作业场所甲烷及其他低碳烃类化合物、甲醇、乙二醇的预期接触浓度低于职业接触限值的10%，工频电场、高温的预期接触强度低于职业接触限值，注采站压缩机房、空冷器区、空压机房噪声强度较高，大于85dB（A），注气期操作、巡检人员接触噪声8h等效声级低于85dB（A）。采取可研中提出的职业病防护设施后，可预测本工程正常生产过程中工作场所甲烷及其他低碳烃类化合物、甲醇、乙二醇、噪声、工频电场、高温的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。注采站注气期压缩机房、空冷器区、空压机房噪声强度较高，大于85dB（A），作业人员进入该场所操作、巡检时应佩戴防噪声耳塞（耳罩）。 （3）本工程总体布局功能分区明确，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （4）本工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （5）本工程在进行建筑物设计时，综合考虑了建筑物照明、通风、空调等建筑卫生学要求，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （6）本工程可行性研究报告中有针对化学毒物、噪声等职业病危害因素防护设施的设计，符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。 （7）本工程运行管理企业制定了比较完善的应急救援措施，基本能够满足应急救援需求。 （8）本工程运行管理企业设置了职业卫生管理机构和人员，建立了职业卫生管理制度，能够满足投产后运行管理需要。 （9）本工程可研中设计的辅助用室，可满足工程建成后的需要，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 经本预评价报告的综合分析，西气东输平顶山盐穴储气库工程运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施，是可以预防和控制的，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。在采用本报告提出的补充措施后，本工程从职业卫生角度考虑是可行的。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：包括化学毒物防护措施、噪声防护措施、 个人使用的职业病防护用品、应急救援补充措施、职业卫生管理补充措施、施工过程的职业病管理措施共七方面内容。 建议：（1）制定急性职业中毒、中暑等职业病危害事故专项应急救援预案（包括救援组织、机构和人员职责、应急措施、人员撤离路线和疏散方法、事故报告途径和方式、预警设施、应急防护用品及使用指南、医疗救护等内容），并定期组织演练。 （2）本工程建设期在施工过程中，施工单位应采取相应职业病防护措施，并配备有效的个人防护用品，建设单位予以积极的监督与协作，督促施工单位为操作工人配备合格的个人防护用品并对其进行职业健康检查，加强职业卫生管理工作。 （3）建设单位在与外委工程单位签订委托合同时，明确双方在职业病防护方面的职责，督促外委单位为操作工人配备合格的个人防护用品并对其进行职业健康检查，加强职业卫生管理工作。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 根据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规规章的规定，2016年8月11日中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司（简称“西气东输管道公司”）在江苏省镇江市组织有关专家（专家名单附后）对中国石油集团石油职业卫生技术服务中心（以下简称“职业卫生技术服务中心”）编制的《西气东输平顶山盐穴储气库工程职业病危害预评价报告》（以下简称《预评价报告》）进行了专家评审。会议由西气东输管道公司副总经理王小平主持，西气东输管道公司（建设单位）、职业卫生技术服务中心（评价单位）、中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司（设计单位）的代表参加了会议，专家组由3名专家组成。 专家组听取了建设单位对建设项目概况的介绍和评价单位对《预评价报告》的汇报，经过质询和讨论，形成如下意见： 一、专家组对《预评价报告》的评审意见： 1．《预评价报告》对建设项目概况描述清晰，对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整； 2．《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价全面、客观； 3．建设项目职业病危害类型判定准确； 4．对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； 5．对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； 6．《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； 7．《预评价报告》评价结论正确。 二、专家组建议： 1、完善职业病危害因素预期接触水平分析； 2、细化应急救援的评价及建议。 专家组同意通过《预评价报告》，《预评价报告》应按专家组意见修改。 |  |  |  |  |