中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 金坛储气库地面设施扩能工程职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）Y001 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油东部管道有限公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 才晓莉 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 金坛储气库地面设施扩能工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程对金坛储气库地面设施进行扩能建设。在镇江分输站新建3套旋流分离器和3套超声波流量计；在西注采气站新建180×104m3/d压缩机组2套，300×104m3/d三甘醇脱水装置4套，迁建已有的150×104m3/d三甘醇脱水装置2套；对配套的控制系统、电力系统等增加相应设备。扩建后金坛储气库地面设施调峰采气能力、应急采气能力、注气能力均相应增加。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 相姝 | 2016.3.7-3.25 |
|  |  | 陪同人 |  | 胡志鹏 王晨 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、甲醇；物理因素：噪声、工频电场、高温。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 类比企业检测结果：非甲烷总烃CSTEL21mg/m3，CTWA0.6mg/m3；甲醇CSTEL6.01mg/m3 CTWA0.12mg/m3；一氧化碳CSTEL10.5mg/m3 CTWA7.5mg/m3；一氧化氮CTWA5.7×10-2 mg/m3超限倍数1.4×10-3；二氧化氮CSTEL5.7×10-2 mg/m3 CTWA1.3×10-3 mg/m3；噪声40h等效声级90.8dB（A）；站控室噪声<70dB（A）；工频电场<500V/m；WBGT指数<33℃。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；工频电场强度、WBGT指数均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求；噪声40h等效声级不符合职业卫生接触限值。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | （1）本工程属于职业病危害一般的建设项目。 （2）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：甲烷及其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、甲醇、噪声、工频电场、高温。通过类比调查检测和综合分析，可预测本工程正常生产过程中作业场所其他低碳烃类化合物、一氧化氮、二氧化氮的预期接触浓度低于职业接触限值的10%，甲烷、一氧化碳、甲醇的预期接触浓度低于职业接触限值的50%，工频电场、高温的预期接触强度低于职业接触限值，注采站压缩机房、空冷器区、空压机房噪声强度较高，大于85dB（A），注气期操作、巡检人员接触噪声40h等效声级高于85dB（A）。采取可研中提出的职业病防护设施后，可预测本工程正常生产过程中工作场所甲烷及其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、甲醇、工频电场、高温的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。注采站注气期操作、巡检人员接触噪声40h等效声级高于85dB（A）。压缩机房、空冷器区、空压机房噪声强度较高，大于85dB（A），作业人员进入该场所操作、巡检时应佩戴防噪声耳塞（耳罩）。 （3）本工程总体布局功能分区明确，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （4）本工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （5）本工程在进行建筑物设计时，综合考虑了建筑物照明、通风、空调等建筑卫生学要求，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （6）本工程可行性研究报告中有针对化学毒物、噪声等职业病危害因素防护设施的设计，符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。 （7）本工程运行管理企业为作业员工配备的个人防护用品符合《用人单位劳动防护用品管理规范》的要求。 （8）本工程运行管理企业制定了比较完善的应急救援措施，基本能够满足应急救援需求。 （9）本工程运行管理企业设置了职业卫生管理机构和人员，建立了职业卫生管理制度，能够满足投产后运行管理需要。 （10）本工程作业场所原有的辅助用室，可满足工程扩建后的需要，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 经本预评价报告的综合分析，金坛储气库地面设施扩能工程生产运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施，是可以预防和控制的，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：包括化学毒物防护措施、噪声防护措施、 个人使用的职业病防护用品、应急救援补充措施、职业卫生管理补充措施、施工过程的职业病管理措施共七方面内容。 建议：（1）制定急性职业中毒、中暑等职业病危害事故专项应急救援预案（包括救援组织、机构和人员职责、应急措施、人员撤离路线和疏散方法、事故报告途径和方式、预警设施、应急防护用品及使用指南、医疗救护等内容），并定期组织演练。 （2）本工程建设期在施工过程中，施工单位应采取相应职业病防护措施，并配备有效的个人防护用品，建设单位予以积极的监督与协作，督促施工单位为操作工人配备合格的个人防护用品并对其进行职业健康检查，加强职业卫生管理工作。 （3）建设单位在与外委工程单位签订委托合同时，明确双方在职业病防护方面的职责，督促外委单位为操作工人配备合格的个人防护用品并对其进行职业健康检查，加强职业卫生管理工作。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 根据《江苏省建设项目职业卫生“三同时”监督管理办法（试行）》的规定，中石油东部管道有限公司（建设单位）于2016年10月29日在常州市金坛区金坛储气库西站会议室，对金坛储气库地面设施扩能工程职业病危害预评价报告（以下简称预评价报告）自行组织了评审。评审会由中石油东部管道有限公司王小平副总经理（建设单位负责人）主持，聘请了3名专家组成专家组（见评审会签到表）。专家组在听取了建设单位对该项目的介绍和技术服务机构对预评价报告编制情况和主要内容的汇报后，审阅了预评价报告及相关文件资料，进行了质询。根据专家评审个人意见，经讨论形成如下专家组评审综合意见： 一、总体意见 1、技术服务机构资质和能力符合要求； 2、预评价报告编制符合编制要求； 3、分析与评价重点内容全面、客观、准确； 4、措施及建议可行、有针对性； 5、评价结论正确。 二、预评价报告的修改意见及建议 1、完善职业病管理制度的评价； 2、完善类比噪声接触情况分析； 3、补充职业病危害因素岗位接触情况； 4、补充原辅材料用量； 5、完善利旧情况分析。 三、评审结论 专家组同意该预评价报告通过评审，但建设单位必须要求技术服务机构根据上述修改意见及建议进行修改完善。修改完善后的预评价报告应及时提请专家组组长确认。经确认后，建设单位方可将预评价报告作为正式材料上报。 |  |  |  |  |