中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 淮安地下储气库工程职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CNPCOHC（2012）Y002 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 才晓莉 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 淮安地下储气库工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程建设总库容12.27×108m3，工作气规模6.43×108m3的地下储气库，地面建设1 座注采站、3 座集配站、35 座注采井场（38口注采井、2口备用井）。建成后可进行西气东输管道、冀宁管道的天然气注气采气作业，完成季节调峰和应急供气。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 张雪军 | 2012.8.26 |
|  |  |  |  |  | 2 | 鲁同荣 | 2015.2.5 |
|  |  | 陪同人 |  | 王正波 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、甲醇、乙二醇；物理因素：噪声、工频电场、高温。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 类比企业检测结果：非甲烷总烃CSTEL11.56mg/m3，CTWA0.3mg/m3；甲醇CSTEL6.01mg/m3 CTWA0.12mg/m3；乙二醇CSTEL＜14mg/m3 CTWA＜9 mg/m3；一氧化碳CSTEL5.8mg/m3 CTWA0.12mg/m3；一氧化氮CTWA1.1×10-2 mg/m3超限倍数3.3×10-2；二氧化氮CSTEL1.36×10-2 mg/m3 CTWA2.5×10-3 mg/m3；噪声40h等效声级<85dB（A）；站控室噪声<70dB（A）；工频电场<5000V/m；WBGT指数<33℃。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级、工频电场强度、WBGT指数均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | （1）本工程属于职业病危害一般的建设项目。 （2）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：甲烷及其它低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、甲醇、乙二醇、噪声、工频电场、高温。通过类比调查检测和综合分析，只要采取完善的防护措施，并加强日常管理，预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求；注采气站注气期操作、巡检人员接触噪声8h等效声级低于85dB（A）。压缩机房、空冷器区、空压机房噪声强度较高，大于85dB（A），作业人员进入该场所操作、巡检时应佩戴防噪声耳塞（耳罩）。 （3）本项目生产运行中天然气注、采、输送设备密闭化和自动化程度较高，接触有毒物质的人员较少、接触时间较短、接触频率较低，经检测类比现场一氧化碳、二氧化氮浓度均低于国家职业卫生限值。 （4）经综合分析本工程属于职业病危害一般的建设项目。建设单位应在项目建成运行期间严格按照国家法律法规的要求加强管理。 （5）本工程总体布局功能分区明确，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （6）本工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （7）本工程在进行建筑物设计时，综合考虑了建筑物照明、通风、空调等建筑卫生学要求，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （8）本工程可行性研究报告中有针对化学毒物、噪声等职业病危害因素防护设施的设计，符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。 （9）本工程运行管理企业制定了比较完善的应急救援措施，基本能够满足应急救援需求。 （10）本工程运行管理企业设置了职业卫生管理机构和人员，建立了职业卫生管理制度，能够满足投产后运行管理需要。 （11）本工程可研中设计的辅助用室，可满足工程建成后的需要，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 经本预评价报告的综合分析，淮安地下储气库工程运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施，是可以预防和控制的，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。在采用本报告提出的补充措施后，本工程从职业卫生角度考虑是可行的。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：包括化学毒物防护措施、噪声防护措施、 、个人使用的职业病防护用品、应急救援补充措施、职业卫生管理补充措施、施工过程的职业病管理措施共七方面内容。 建议：（1）制定急性职业中毒、中暑等职业病危害事故专项应急救援预案（包括救援组织、机构和人员职责、应急措施、人员撤离路线和疏散方法、事故报告途径和方式、预警设施、应急防护用品及使用指南、医疗救护等内容），并定期组织演练。 （2）本工程建设期在施工过程中，施工单位应采取相应职业病防护措施，并配备有效的个人防护用品，建设单位予以积极的监督与协作，督促施工单位为操作工人配备合格的个人防护用品并对其进行职业健康检查，加强职业卫生管理工作。 （3）建设单位在与外委工程单位签订委托合同时，明确双方在职业病防护方面的职责，督促外委单位为操作工人配备合格的个人防护用品并对其进行职业健康检查，加强职业卫生管理工作。 （4）本工程建成后试运行期间，应当委托有资质的职业卫生服务机构进行职业病危害因素控制效果评价。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 根据《江苏省建设项目职业卫生“三同时”监督管理办法（试行）》的规定，中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司（建设单位）于2016年5月18日在南京市白宫大酒店，对淮安地下储气库工程项目职业病危害预评价报告（以下简称预评价报告）自行组织了评审。评审会由王小平（建设单位负责人）主持，聘请了3名专家组成专家组（见评审会签到表）。专家组在听取了建设单位对该项目的介绍和技术服务机构对预评价报告编制情况和主要内容的汇报后，审阅了预评价报告及相关文件资料，进行了质询。根据专家评审个人意见，经讨论形成如下专家组评审综合意见： 一、总体意见（须包含以下基本要素） 1、技术服务机构资质和能力符合要求； 2、预评价报告编制符合编制要求； 3、分析与评价重点内容全面、客观、准确； 4、措施及建议可行、有针对性； 5、评价结论正确。 二、预评价报告的修改意见及建议 1、补充完善职业病防护设施合理性和符合性评价； 2、细化应急救援设施的分析与评价。 三、评审结论 专家组同意该预评价报告通过评审，但建设单位必须要求技术服务机构根据上述修改意见及建议进行修改完善。修改完善后的预评价报告应及时提请专家组组长确认。经确认后，建设单位方可将预评价报告作为正式材料上报。 |  |  |  |  |