中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 淮武线12号阀室改扩建项目（红安分输站）职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）Y003 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 淮武线12号阀室改扩建项目（红安分输站） |  |  |  |
|  |  | 简介 | 本工程从淮武线12号阀室接气，新建红安分输站为红安县华润燃气公司供气，设计输量为2×108Nm3/a，设计压力6.3MPa，分输压力4.0MPa。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 汤帏婷 | 2016.2.23 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 陪同人 | 罗鸣、张小静 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 类比站场检测结果：非甲烷总烃CSTEL0.4mg/m3，CTWA0.3mg/m3；一氧化碳CSTEL2.3mg/m3，CTWA0.3mg/m3；一氧化氮CTWA0.177mg/m3，超限倍数1.2×10-2；二氧化氮CSTEL0.257mg/m3，CTWA1.2×10-3mg/m3；硫化氢CMAC <0.53mg/m3；噪声40h等效声级<80dB（A）；站控室噪声<70dB（A）；工频电场12.46V/m。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级和工频电场强度均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 | 评价结论 | （1）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、噪声、工频电场等。通过类比调查检测和综合分析，只要采取完善的防护措施，并加强日常管理，预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求；发电机房噪声强度较高，作业人员进入该场所巡检时应佩戴防噪声耳塞。 （2）本项目生产运行中天然气输送设备密闭化和自动化程度较高，接触有毒物质的人员较少、接触时间较短、接触频率较低，经检测类比现场其他低碳烃类化合物、硫化氢浓度均低于国家职业接触限值。 （3）根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于职业病危害一般的建设项目。 （4）职业病危害因素防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。 （5）本工程设计中提及为站场员工配备符合标准的个人防护用品，包括防静电工服、护目镜、防噪声耳塞、安全帽等，符合《个体防护装备选用规范》的有关要求。 （6）本工程设计中提及部分应急救援措施，结合现有企业应急救援设施/措施设置情况，能够满足应急救援需求。 （7）本工程总体布局功能分区明确，基本符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （8）本工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （9）本工程进行建筑物设计时，综合考虑了建筑物照明、通风、空调等建筑卫生学要求，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （10）本工程在综合值班室设置了办公室、值班室、宿舍、供热间、厨房、餐等等辅助用室，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （11）本工程设计中提及了部分职业卫生管理措施，结合现有企业职业卫生管理情况，本工程职业卫生管理模式，能够满足投产后运行管理需要。 经本预评价报告的综合分析，淮武线12号阀室改扩建项目（红安分输站）生产运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施，是可以预防和控制的，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。在采用本报告提出的补充措施后，本工程从职业卫生角度考虑是可行的。 |  |  |  |
|  |  | 措施及建议 | 补充措施（1）应补充职业卫生管理组织机构、配备职业卫生管理人员、职业病危害申报等职业卫生管理措施。 （2）建议本工程投产后应配备便携式一氧化碳检测仪或多气体检测仪。可燃气体检测仪的检测范围为0-100%LEL，响应时间应≤60s；一氧化碳检测仪的最小检测量应≤0.5倍的PC-STEL，响应时间应≤30s；便携式氧含量检测仪的检测范围应在0-30VOL%，响应时间应≤60s。 建议：（1）拟建工程在生产运行过程中应加强对设备、管线的维修、维护保养，防止输送介质外逸。 管道、设备检修后射线探伤、防腐等作业及化粪池清淤作业，必须委托具有相应作业资质和具备职业危害防护能力的专业机构，在实施作业前要进行安全教育并告知可能存在的职业病危害因素，在实施作业过程中应有安全员监督指导作业人员正确使用防护设施。 （3）建设单位在拟建项目施工招标、合同管理及具体施工过程中应履行职业卫生监管职责，应该对施工和监理单位的相应资质、职业卫生管理情况、职业病危害防护能力等进行考察。 （4）建设单位与施工单位、监理单位等签订合同时应明确职业病防治的责任和管理内容，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （5）施工单位在施工过程应建立健全职业卫生管理制度，做好各项职业卫生管理工作，并编写《施工期间职业病防治工作总结报告》，施工完成后作为项目竣工验收材料移交建设单位存档。 （6）拟建工程如果聘用临时人员，应将其纳入在册人员的职业卫生统一管理，按照与在职人员相同的规定定期对其进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案，发放合格的防护用品并督促其正确使用。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 | 中石油东部管道有限公司于2016年12月18日在上海市对淮武线12号阀室改扩建项目（红安分输站）职业病危害预评价报告自行组织了评审。评审会由王小平（建设单位负责人）主持，聘请了3名专家组成专家组。专家组在听取了建设单位对该项目的介绍和技术服务机构对预评价报告编制情况和主要内容的汇报后，审阅了预评价报告及相关文件资料，进行了质询。根据专家评审个人意见，经讨论形成如下专家组评审综合意见： 总体意见： （1）《预评价报告》对建设项目概况描述清晰，对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确； （2）预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观、准确； （3）建设项目职业病危害类型判定准确； （4）对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； （5）对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； （6）《预评价报告》对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； （7）《预评价报告》评价结论正确。 对预评价报告的建议： （1）完善类比企业职业健康监护分析； （2）补充有毒气体装置设置的情况分析，及应急救援分析； （3）完善职业病危害因素识别； （4）完善职业病防护设施分析与评价。 专家组同意该预评价报告通过评审，但建设单位必须要求技术服务机构根据上述修改意见及建议进行修改完善。修改完善后的预评价报告应及时提请专家组组长确认。经确认后，建设单位方可将预评价报告作为正式材料上报。 |  |  |  |  |