中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 大庆—锦西原油管道（大庆—铁岭段）职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2015）K003 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司管道分公司 管道工程第四项目经理部 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 河北省廊坊市四海路 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 景怀义 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 大庆—锦西原油管道（大庆—铁岭段） |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程线路全长590.8km，设计输量2200×104t/a，设计压力6.3MPa。该工程由大庆—新庙段、新庙—垂杨段、垂杨—铁岭段三段组成，全线共设置9座站场（林源输油站、太阳升输油站、新庙输油站、农安输油站、牧羊输油站、垂杨输油站、梨树输油站、昌图输油站、铁岭输油站），均在原有站场内改扩建。线路截断阀室21座（其中监控阀室8座、手动阀室10座、单向阀室3座）。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 鲁同荣 | 2015.4.5-4.7 |
|  |  |  |  |  | 2 | 张雪军 | 2015.4.8-4.15 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 时佳 | 2015.4.29-5.21 |
|  |  |  |  |  | 2 | 张雪军 | 2015.4.29-5.21 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2015.5.2-5.27 |
|  |  |  |  |  | 2 | 徐密娟 | 2015.5.2-5.27 |
|  |  | 陪同人 |  |  |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯；物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 各种化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学性有害因素》的要求。 大部分输油站输油运行工噪声40h等效声级及大部分工作场所的工频电场检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。噪声超标的岗位包括：新庙输油站输油岗运行工、农安输油站综合运行岗、梨树输油站综合运行岗及铁岭输油站输油运行岗泵工；工频电场超标的场所包括：林源、农安、梨树、铁岭输油站开关场及新庙输油站主变。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本工程主要为噪声及天然气对身体造成的危害，根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012 年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）基本符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：应在工频电场超标场所设置工频电场职业病危害公告栏，并设置警示线；管道公司应依据《个人防护用品选用规范》，为工频电场超标的站场配备符合要求的带电作业屏蔽服，变电工巡检时尽量远离变配电设施。 建议：（1）应按照《用人单位职业卫生档案管理规范》，进一步完善职业卫生档案。 （2）加强对员工的职业健康教育，增强个人防护意识，督促员工进入输油泵房、电机间等高噪声作业场所时，正确佩戴耳塞/耳罩。适当安排工间休息，休息时远离噪声作业环境。 （3）进一步加强职业健康检查，对职业健康检查结果异常、需要复查或不宜从事原工作岗位工作的员工，应按照体检建议进行复查。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 1.职业病危害防护设施竣工自验收专家组评审意见 2016年1月10日，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织有关专家和相关人员对大庆—锦西原油管道（大庆—铁岭段）职业病防护设施进行了自验收。专家组听取了建设单位对工程基本情况的介绍，对大庆—锦西原油管道（大庆—铁岭段）林源输油站进行了实地检查，对其作业场所的职业病危害防护管理措施、防护设施、个人防护用品的配备及使用等情况进行了现场验收，形成以下验收意见： 综合验收意见：（1）建立了职业病防治责任制度；（2）建立了职业卫生管理制度；（3）设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案基本健全；（4）包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善；（5）工作场所职业卫生管理符合要求；（6）职业病防护设施预算、管理、维护符合要求；（7）为劳动者配备了合格的个体防护用品，且能正确使用；（8）主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训；（9）对接触职业病危害的劳动者进行职业健康监护；（10）职业卫生应急管理符合要求。 防护设施竣工整改意见：（1）进一步规范警示标识设置；（2）完善职业卫生管理制度的运行记录。 专家组原则同意通过该建设项目职业病防护设施竣工验收，建设单位按验收意见整改后，报专家组确认，按程序报国家安全生产监督管理局。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 2016年1月10日，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织有关专家及相关人员对《大庆—锦西原油管道（大庆—铁岭段）职业病危害控制效果评价报告》（编号：CPOH（2015）K003）进行了审查，专家组听取了建设单位对项目基本情况的介绍和评价单位对评价报告的汇报，查阅了相关资料并查看了现场，形成如下意见： 综合评审意见：1）建设项目概况清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确，包括施工过程描述；（2）职业病防护设施设计执行情况分析全面；（3）职业病防护设施运行情况分析较清晰；（4）职业病危害因素检测结果分析正确；（5）职业病危害因素监测符合法律、法规和相关标准要求；（6）职业病危害因素对劳动者健康危害程度分析正确；（7）职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理；（8）职业卫生管理制度满足相关要求并基本得到落实；（9）职业健康监护工作落实有效；（10）事故预防和应急措施具备针对性、可行性，并满足要求；（11）正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确；（12）对策措施和建议基本合理、可行；（13）评价结论正确。 评价报告的修改意见：（1）补充说明大庆—锦西原油管道（大庆—铁岭段）与庆铁线改造工程两项目之间的关系，明确运行单位的组织构架；（2）细化职业病危害因素超标原因分析，完善补充措施建议；（3）完善企业噪声自主监测的分析；（4）细化评价结论的描述。 专家组原则同意《控制效果评价报告》的结论与建议：《控制效果评价报告》按专家意见修改，修改后经专家组组长复核签字后，报湖北省安全生产监督管理局。 |  |  |  |  |

附件1

化学有害因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 岗位 | 接触 人数 | 职业病 危害因素 | CSTEL | ＣTWA | ＣMAC | 超限倍数 | 判定 | 接触水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林源 输油站 | 综合运行 输油岗 | 27人 | 非甲烷总烃 | 0.07~0.96 | 0.05 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | 符合 | ＜10% of OEL |
|  | 综合运行 集油岗 | 12人 | 非甲烷总烃 | 0.37~1.40 | 0.05 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | 符合 | ＜10% of OEL |
| 新庙 输油站 | 输油岗 | 21人 | 非甲烷总烃 | 0.11~2.75 | 0.05 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | 符合 | ＜10% of OEL |
|  | 清蜡岗 | 2人 | 非甲烷总烃 | 0.16 | 0.24 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | 符合 | ＜10% of OEL |
| 农安 输油站 | 综合 运行岗 | 22人 | 非甲烷总烃 | 0.08~0.54 | 0.03 |  | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | 符合 | ＜10% of OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 3.5 | 0.17 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.080 | 0.0073 | — | 0.0053 | 符合 | ＣTWA、超限倍数＜10% of OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.029 | 0.0025 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  | 综合运行岗（计量） | 11人 | 非甲烷总烃 | 0.13~0.62 | 0.03 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | 符合 | ＜10% of OEL |
|  |  |  | 溶剂汽油 | 0.63~0.64 | 0.04 | — | 0.0021 | 符合 | ＣTWA、超限倍数＜10% of OEL |
|  |  |  | 苯 | 0.016 | 0.001 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 甲苯 | 00033 | 0.002 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.065 | 0.004 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |

化学有害因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 岗位 | 接触 人数 | 职业病 危害因素 | CSTEL | ＣTWA | ＣMAC | 超限倍数 | 判定 | 接触水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梨树 输油站 | 综合 运行岗 | 26人 | 非甲烷总烃 | 0.08~0.55 | 0.03 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | 符合 | ＜10% of OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 1.2~2.3 | 0.15 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.021~0.064 | 0.0072 | — | 0.0014~0.0043 | 符合 | ＣTWA、超限倍数＜10% of OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.006~0.024 | 0.0027 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
| 铁岭 输油站 | 输油运行岗（集油工） | 24人 | 非甲烷总烃 | 0.14~1.21 | 0.08 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL L |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | 符合 | ＜10% of OEL |
|  | 输油运行岗（炉工） | 8人 | 非甲烷总烃 | 0.18~0.97 | 0.04 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | 符合 | ＜10% of OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 2.3 | 0.24 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.078 | 0.0072 | — | 0.0052 | 符合 | ＣTWA、超限倍数＜10% of OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.030 | 0.0027 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  | 输油运行岗（泵工） | 5人 | 非甲烷总烃 | 0.28~0.97 | 0.06 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | 符合 | ＜10% OEL |
|  | 输油运行岗（司炉工） | 11人 | 非甲烷总烃 | 0.27~0.91 | 0.08 |  | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 硫化氢 | — | — | <0.53 | — | 符合 | ＜10% of OEL |
|  |  |  | 一氧化碳 | 2.3 | 2.16 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  |  |  | 一氧化氮 | 0.081~0.151 | 0.0210 | — | 0.0054~0.0100 | 符合 | ＣTWA、超限倍数＜10% of OEL |
|  |  |  | 二氧化氮 | 0.036~0.052 | 0.0076 | — | — | 符合 | CSTEL、ＣTWA均＜10% of OEL |
|  | 输油运行岗（清蜡工） | 5人 | 非甲烷总烃 | — | 0.04 | — | — | 符合 | ＣTWA＜10% of OEL |

物理因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 岗位 | 接触 人数 | 职业病 危害因素 | 工作场所/地点 | 检测结果 |  |  | 判定 | 接触水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工频电场（V/m） | 8h噪声等效声级dB（A） | 40h噪声等效声级dB（A） |  |  |
| 林源 输油站 | 综合运行 输油岗 | 27人 | 噪声 | — | — | 82.8 | — | 符合 | 处于80dB（Ａ）~85dB（Ａ）之间 |
|  | 综合运行 电工岗 | 8人 | 工频电场 | 变电所主控室 | 8.98 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 低压室 | 26.49 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 6kV高压室 | 6.76 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 主变 | 2640 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 开关场 | 8130 | — | — | 不符合 | ＞5kV/m |
| 新庙 输油站 | 输油岗 | 21人 | 噪声 | — | — | 92.3 | — | 不符合 | ＞85dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | 变电所值班室 | 30.5 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 高压室 | 3.76 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 低压室 | 25.7 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 主变 | 7650 | — | — | 不符合 | ＞5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 开关场 | 1450 | — | — | 符合 | <5kV/m |
| 农安 输油站 | 综合运行岗 | 22人 | 噪声 | — | — | 88.0 | — | 不符合 | ＞85dB（Ａ） |
|  | 综合运行岗（电工） | 10人 | 噪声 | — | — | 72.5 | — | 符合 | ＜80dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | 高压室 | 7.01 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 低压室 | 10.26 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 主变 | 3240 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 开关场 | 8768 | — | — | 不符合 | ＞5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 变电所主控室 | 1.50 | — | — | 符合 | <5kV/m |

物理因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 岗位 | 接触 人数 | 职业病 危害因素 | 工作场所/地点 | 检测结果 |  |  | 判定 | 接触水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工频电场（V/m） | 8h噪声等效声级dB（A） | 40h噪声等效声级dB（A） |  |  |
| 梨树 输油站 | 综合运行岗 | 26人 | 噪声 | — | — | 85.2 | — | 不符合 | ＞85dB（Ａ） |
|  | 变电岗 | 13人 | 噪声 | — | — | 67.8 | — | 符合 | ＜80dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | 低压室 | 11.5 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 高压室 | 2.51 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 主变 | 3820 | — | — | 符合 | <5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 开关场 | 13150 | — | — | 不符合 | >5kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 变电所主控室 | 6.13 | — | — | 符合 | <5kV/m |
| 铁岭 输油站 | 输油运行岗（集油工） | 24人 | 噪声 | — | — | — | 70.0 | 符合 | ＜80dB（Ａ） |
|  | 输油运行岗（炉工） | 8人 | 噪声 | — | — | — | 79.4 | 符合 | ＜80dB（Ａ） |
|  | 输油运行岗（泵工） | 5人 | 噪声 | — | — | — | 85.5 | 不符合 | ＞85dB（Ａ） |
|  | 输油运行岗（司炉工） | 11人 | 噪声 | — | — | — | 77.6 | 符合 | ＜80dB（Ａ） |
|  | 输油运行岗（变电工） | 5人 | 噪声 | — | — | — | 73.8 | 符合 | ＜80dB（Ａ） |
|  |  |  | 工频电场 | 高压室 | 3.93 | — | — | 符合 | <5 kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 电容器室 | 17.34 | — | — | 符合 | <5 kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 低压室 | 32.6 | — | — | 符合 | <5 kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 开关场 | 24600 | — | — | 不符合 | >5 kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 主变 | 3509 | — | — | 符合 | <5 kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 新变电所高压室 | 5.9 | — | — | 符合 | <5 kV/m |
|  |  |  | 工频电场 | 新变电所低压室 | 20.7 | — | — | 符合 | <5 kV/m |