中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 金坛储气库东注采气站工程职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）K008 |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 | 中石油东部管道有限公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 | 才晓莉 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 | 金坛储气库东注采气站工程 |  |  |  |
|  |  | 简介 | 金坛储气库地面工程包括金坛东注采气站（以下简称“东注采站”）、金坛西注采气站、输气干线、集输系统及井场，本次仅对东注采站及相关设施进行评价。东注采站包括15口井场、8个集配气阀组、集输管网、东西站联络线及配套设施、300×104m3/d注气装置1套、400×104m3/d调峰采气装置1套及配套设施。东注采站地上工程总投资为19155万元。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  | 1 | 相 姝 | 2016.3.24~2016.5.9 |
|  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  | 1 | 屈尔玥 | 2016.7.27~2016.8.13 |
|  |  |  |  | 2 | 侯文胜 |  |
|  |  |  |  | 3 | 相 姝 |  |
|  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  | 1 | 屈尔玥 | 2016.7.27~2016.8.17 |
|  |  |  |  | 2 | 侯文胜 |  |
|  |  |  |  | 3 | 田海霞 |  |
|  |  | 陪同人 | 胡志鹏、管笛、李英军 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 | 化学有害因素：其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、甲醇、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮等； 物理因素：噪声、工频电场、高温 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 | 东注采站及井场注气期和采气期各种化学毒物的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。东注采站采气期和管井队注、采气期噪声40h等效声级、工频电场及高温检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求，站控室的噪声强度符合《工业企业设计卫生标准》中关于非噪声作业地点噪声职业接触限值的要求。东注采站注气期40h等效声级不符合要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 | 评价结论 | 本工程根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版）综合分析，确定为职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）基本符合国家职业卫生标准；职业病防护施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  | 措施及建议 | （1）储气库管理处职业健康检查结果应以书面形式告知劳动者本人； （2）应针对职业中暑及职业性甲醇中毒制定应急预案，并加强演练。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 | 1.职业病防护设施现场验收意见 中石油东部管道有限公司组织有关专家于2016年10月29日对“金坛储气库东注采气站工程”职业病防护设施进行了竣工验收，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍，并对建设项目的生产现场进行了核查。经过讨论，专家组及自验收组形成如下意见： （1）建立了职业病防治责任制度； （2）建立了健全的职业卫生管理制度； （3）设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案齐全； （4）包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善； （5）工作场所职业卫生管理符合要求； （6）职业病防护设施预算、管理、维护符合要求； （7）为劳动者配备了合格的个体防护用品，且能正确使用； （8）主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训； （9）对接触职业病危害的劳动者进行了职业健康监护； （10）职业卫生应急管理符合要求。 专家组建议： （1）完善现场风向标的设置； （2）完善现场职业病危害告知设置； （3）完善甲醇、高温中暑应急预案及演练。 自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施自验收。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 中石油东部管道有限公司组织有关专家于2016年10月29日对《金坛储气库东注采气站工程职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控制效果评价报告》）进行了专家评审，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍及评价单位对《控制效果评价报告》的汇报，经过讨论，形成如下意见： （1）建设项目概况描述清晰，对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整，包括施工过程描述； （2）职业病防护设施设计执行情况分析全面； （3）职业病防护设施运行情况分析清晰； （4）职业病危害因素检测结果分析正确； （5）职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析全面； （6）职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理； （7）职业卫生管理制度满足相关要求并得到落实； （8）职业健康监护有效落实； （9）事故预防和应急措施具备针对性、可行性，并满足要求； （10）正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确； （11）对策措施和建议合理、可行； （12）评价结论正确。 专家组建议： （1）完善职业病防护设施有效性和合理性评价； （2）补充完善评价报告“职业病防护建议补充措施及整改情况”； （3）进一步分析岗位噪声接触情况。 专家组同意通过该《控制效果评价报告》，《控制效果评价报告》按专家意见修改后依程序上报。 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 岗位 | 接触 人数 | 接触 方式 | 工况 | 职业病 危害因素 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 | 接触浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东注 采站 | 运 行 工 | 12 | 间断 接触 | 采气期 | 非甲烷总烃 | CSTEL：1.6 mg/m3； | PC-STEL：180 mg/m3； | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  |  | CTWA：0.3 mg/m3 | PC-TWA：100 mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL：0.7 mg/m3； | PC-STEL：30 mg/m3； | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  |  | CTWA：1.2×10-2 mg/m3 | PC-TWA：20 mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA：1.2×10-3mg/m3； | PC-TWA：15 mg/m3； | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  |  | 超限倍数：4.4×10-3 | 最大超限倍数：2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL：4.1×10-2 mg/m3； | PC-STEL：10 mg/m3； | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  |  | CTWA：1.2×10-3 mg/m3 | PC-TWA：5 mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：82.1 dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于85 dB（A） |
|  |  |  |  |  |  | 站控室：54.4dB（A） | 70 dB（A） | 不超标 | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  |  | 工频电场 | 105.3V/m | 5000V/m | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  | 高温 | WBGT：32.7℃ | WBGT：33℃ | 不超标 | 低于职业接触限值 |
|  |  |  |  | 注气期 | 非甲烷总烃 | CSTEL：0.3 mg/m3； | PC-STEL：180 mg/m3； | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  |  | CTWA：0.5 mg/m3 | PC-TWA：100 mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL：9.3 mg/m3； | PC-STEL：30 mg/m3； | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  |  | CTWA：9.7×10-2 mg/m3 | PC-TWA：20 mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA：1.0×10-3mg/m3； | PC-TWA：15 mg/m3； | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  |  | 超限倍数：2.2×10-3 | 最大超限倍数：2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL：2.8×10-2 mg/m3； | PC-STEL：10 mg/m3； | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  |  | CTWA：8.6×10-4 mg/m3 | PC-TWA：5 mg/m3 |  |  |

职业病危害因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 岗位 | 接触 人数 | 接触 方式 | 工况 | 职业病 危害因素 | 检测结果 | 标准限值 | 结果判定 | 接触浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东注 采站 | 运 行 工 | 12 | 间断 接触 | 注气期 | 噪声 | 噪声40h等效声级：88.7 dB（A） | 85dB（A） | 超标 | 高于85 dB（A） |
|  |  |  |  |  |  | 站控室：57.9dB（A） | 70 dB（A） | 不超标 | 低于70dB（A） |
|  |  |  |  |  | 工频电场 | 58.3V/m | 5000V/m | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  | 高温 | WBGT：30.2℃ | WBGT：33℃ | 不超标 | 低于职业接触限值 |
| 管井队 | 运行工 | 7 | 间断 接触 | 采气期 | 非甲烷总烃 | CSTEL：0.3 mg/m3； | PC-STEL：180 mg/m3； | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  |  | CTWA：0.5 mg/m3 | PC-TWA：100 mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲醇 | CSTEL：4.3×10-2 mg/m3； | PC-STEL：50 mg/m3； | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  |  | CTWA：0.2 mg/m3 | PC-TWA：25 mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：70.9 dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于85 dB（A） |
|  |  |  |  |  | 高温 | WBGT：32.4℃ | WBGT：33℃ | 不超标 | 低于职业接触限值 |
|  |  |  |  | 注气期 | 非甲烷总烃 | CSTEL：0.2 mg/m3； | PC-STEL：180 mg/m3； | 不超标 | 低于职业接触限值10% |
|  |  |  |  |  |  | CTWA：0.2 mg/m3 | PC-TWA：100 mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：66.1 dB（A） | 85dB（A） | 不超标 | 低于85 dB（A） |