中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西二线平顶山-泰安支干线9#阀室改扩建项目（兰考分输站） 职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）Y004 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西二线平顶山-泰安支干线9#阀室改扩建项目 （兰考分输站） |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程将平顶山-泰安支干线9#阀室改扩建为兰考分输站，为下游中石油昆仑燃气公司供气，同时实现上下游的交接计量功能。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 屈尔玥 | 2016.5.21-5.23 |
|  |  |  |  |  | 2 | 刘多见 | 2016.5.21-5.23 |
|  |  | 陪同人 |  | 张丽、潘桦 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 类比检测结果：甲烷CTWA<65 mg/m3；非甲烷总烃CSTEL<18mg/m3，CTWA<10mg/m3；硫化氢CMAC < 1mg/m3；一氧化碳CSTEL<3mg/m3，CTWA<2mg/m3；一氧化氮超限倍数<0.2，CTWA<1.5mg/m3；二氧化氮CSTEL<1mg/m3，CTWA<0.5mg/m3；噪声40h等效声级<80dB（A），站控室噪声<70dB（A）；工频电场<500V/m。 根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级和工频电场强度均能符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于电力、热力、燃气及水生产和供应业中的燃气供应业。经综合分析本工程属于职业病危害一般的建设项目。 本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：甲烷、其他低碳烃类化合物、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、噪声和工频电场等。通过类比调查检测和综合分析，可预测本工程作业场所甲烷、其他低碳烃类化合物、硫化氢的预期接触浓度低于职业接触限值的10%，一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮的预期接触浓度低于限值的50%，40h噪声等效声级低于80dB（A），作业场所噪声最高值低于91.7 dB（A），工频电场强度低于限值的10%；采取方案设计中提出的职业病防护设施后，可预测作业场所一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮的预期接触浓度低于限值的10%；采用可研中拟配备的防噪声耳塞或耳罩后，预测作业场所噪声最高值可低于80dB（A）。 因此，可预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 本工程职业病危害关键控制点：生活污水处理装置清淤过程中可能产生较高浓度的硫化氢，如果未采取有效的防护措施，可能会导致急性中毒；应将生活污水处理装置作为职业病危害关键控制点。 经本预评价报告的综合分析，西二线平顶山-泰安支干线9#阀室改扩建项目（兰考分输站）运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施及本预评价报告的补充措施后，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：（1）配置防毒器具如空气呼吸器，并在主控室设置防护用品柜，将防毒器具等应急救援设备统一放置在防护用品柜中，并设置明显标识。（2）在初步设计时，应列出本工程职业卫生专项经费，并做到职业卫生专项经费专款专用。建议：包括化学毒物防护建议、职业卫生管理建议、施工过程的职业病管理建议、其他建议等内容。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 2016年8月11日，中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司在江苏省镇江市组织有关专家和相关人员对西二线平顶山-泰安支干线9#阀室改扩建项目（兰考分输站）职业病危害预评价报告进行了专家评审。专家组听取了建设单位对建设项目概况的介绍和评价单位对预评价报告的汇报，经过质询和讨论，形成如下意见： 专家组对预评价报告的评审意见： （1）对建设项目概况描述清晰，对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整； （2）对建设项目施工过程中及建成后可能产生职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价全面、客观； （3）建设项目职业病危害类型判定准确； （4）对建设项目施工过程中及建成后拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价正确； （5）对职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求； （6）对建设项目施工过程中及建成后提出的职业病防护措施和建议基本合理、可行，能满足保护劳动者健康的要求； （7）评价结论正确。 专家组建议： （1）完善职业病危害因素预期接触水平分析； （2）完善职业病危害关键控制点的分析。 专家组同意通过预评价报告，预评价报告应按专家组意见修改。 |  |  |  |  |