中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 西气东输138#阀室扩建为昆山分输站项目职业病危害预评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2016）Y002 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中石油东部管道有限公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 西气东输138#阀室扩建为昆山分输站项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程自西气东输一线138#阀室接气，并新建昆山分输站。天然气在站内经过滤、计量、调压后向下游昆山热电供气。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 张丽芳 | 2015.12.15-12.16 |
|  |  |  |  |  | 2 | 相姝 | 2016.4.15 |
|  |  | 陪同人 |  | 周俊宇、王晨 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物、硫化氢；物理因素：噪声、工频电场。 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 类比站场检测结果：非甲烷总烃CSTEL<18mg/m3，CTWA<10mg/m3；硫化氢CMAC <1mg/m3；噪声40h等效声级<80dB（A）；站控室噪声<70dB（A）；工频电场<500V/m。根据类比检测结果，可预测拟建工程在正常运行过程中产生的化学有害因素浓度，能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求；噪声40h等效声级和工频电场强度均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |  |  |  |
| 五 | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | （1）本工程正常生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素有：甲烷、其它低碳烃类化合物、硫化氢、噪声、工频电场等。通过类比调查检测和综合分析，只要采取完善的防护措施，并加强日常管理，预测本工程正常生产过程中工作场所各种职业病危害因素的浓度（强度）均能够符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求；调压区噪声强度较高，作业人员进入该场所巡检时应佩戴防噪声耳罩（塞）。 （2）本项目生产运行中天然气输送设备密闭化和自动化程度较高，接触有毒物质的人员较少、接触时间较短、接触频率较低，经检测类比现场其他低碳烃类化合物、硫化氢浓度均低于国家职业接触限值。 （3）根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程属于职业病危害一般的建设项目。 （4）职业病危害因素防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的有关要求。 （5）个人使用的职业病危害防护用品配备基本符合《个体防护装备选用规范》的有关要求。 （6）本工程运行管理企业制定了比较完善的应急救援措施，基本能够满足应急救援需求。 （7）本工程总体布局功能分区明确，基本符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （8）本工程生产工艺成熟，自动化程度高，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （9）本工程进行建筑物设计时，综合考虑了建筑物照明、通风、空调等建筑卫生学要求，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （10）本工程可研中设计的辅助用室，可满足工程建成后的需要，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 （11）本工程可行性研究报告中提及了部分职业卫生管理措施，结合现有企业职业卫生管理情况，本工程职业卫生管理模式，能够满足投产后运行管理需要。 经本预评价报告的综合分析，西气东输138#阀室扩建为昆山分输站项目生产运行过程中产生的职业病危害通过采取综合防治措施，是可以预防和控制的，能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。在采用本报告提出的补充措施后，本工程从职业卫生角度考虑是可行的。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | 补充措施：包括化学毒物防护措施、噪声防护措施、 、个人使用的职业病防护用品、应急救援补充措施（、总体布局补充措施、职业卫生管理补充措施、施工过程的职业病管理措施共七方面内容。 建议：（1）设计单位在初步设计时应依据我国现行有效的法律、法规、标准、规范，并考虑本预评价报告控制职业病危害因素的补充措施内容；（2）拟建工程聘用临时人员，应将其纳入在册人员的职业卫生统一管理，定期对其进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案，发放合格的防护用品并督促其正确使用；（3）建成后试运行期间，建设单位应委托具有相应资质的机构开展职业病危害控制效果评价并进行职业病防护设施竣工验收。 |  |  |  |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 中石油东部管道有限公司于2016年5月18日在江苏省南京市对西气东输138#阀室扩建为昆山分输站项目职业病危害预评价报告自行组织了评审。评审会由王小平（建设单位负责人）主持，聘请了3名专家组成专家组。专家组在听取了建设单位对该项目的介绍和技术服务机构对预评价报告编制情况和主要内容的汇报后，审阅了预评价报告及相关文件资料，进行了质询。根据专家评审个人意见，经讨论形成如下专家组评审综合意见： 总体意见： （1）技术服务机构资质和能力符合要求； （2）预评价报告编制符合编制要求； （3）分析与评价重点内容全面、客观、准确； （4）措施及建议可行、有针对性； （5）评价结论正确。 预评价报告的修改意见及建议： （1）补充完善职业病防护设施合理性和符合性评价； （2）细化应急救援设施的分析与评价。 专家组同意该预评价报告通过评审，但建设单位必须要求技术服务机构根据上述修改意见及建议进行修改完善。修改完善后的预评价报告应及时提请专家组组长确认。经确认后，建设单位方可将预评价报告作为正式材料上报。 |  |  |  |  |