中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  | 扩建西气东输82号阀室子长分输站项目 职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | CPOH（2015）K006 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 |  |  |  |
|  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 王劲松 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 | 项目名称 |  | 扩建西气东输82号阀室子长分输站项目 |  |  |  |
|  |  | 简介 |  | 本工程在距西气东输82号阀室东南方向约150m处新建子长分输站，为子长县天然气有限公司供气。子长分输站设计输气量为近期0.27×108Nm3/a，远期1.0×108Nm3/a；调压前设计压力为10.0MPa，调压后设计压力为5.0MPa。本工程总投资3606万元。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 张雪军 | 2016.3.9-3.10 |
|  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 屈尔玥 | 2016.3.19-3.21 |
|  |  |  |  |  | 2 | 张雪军 | 2016.3.19-3.21 |
|  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2016.3.19-3.25 |
|  |  |  |  |  | 2 | 徐密娟 | 2016.3.19-3.25 |
|  |  | 陪同人 |  | 刘蒙、马军军 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮； 物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 各工作场所化学有害因素的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学性有害因素》的要求。 各工作场所噪声40h等效声级及工频电场检测强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
|  |  |  | 措施及建议 | （1）在劳动合同中增加职业病危害告知内容，根据不同岗位分别告知员工在工作场所可能接触的职业病危害因素，并告知各种职业病危害因素的健康影响、防护措施及职业接触限值等内容。 （2）加强职业卫生教育培训，教育并督促员工进入发电机房等高噪声场所时正确使用防噪声耳罩。 |  |  |  |

| 五 | 评价结论 及建议 | 评价结论 | 本工程主要为噪声及天然气对身体造成的危害，根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012 年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施及建议 | （1）在劳动合同中增加职业病危害告知内容，根据不同岗位分别告知员工在工作场所可能接触的职业病危害因素，并告知各种职业病危害因素的健康影响、防护措施及职业接触限值等内容。 （2）加强职业卫生教育培训，教育并督促员工进入发电机房等高噪声场所时正确使用防噪声耳罩。 |
| 六 | 技术审查 专家组 评审意见 | 中国石油集团石油职业卫生技术服务中心于2016年3月29日对《扩建西气东输82号阀室子长分输站项目职业病危害控制效果评价报告》进行了评审，并形成评审意见，具体建议如下： （1）在检测项目中应说明以非甲烷总烃代替其他低碳烃类化合物； （2）检测结果中调整单位上标； （3）评价中基本符合项要明确指出不足之处，并在补充措施或建议中有闭环； （4）评价职业危害因素接触水平时，毒物按＜10% OELs，10%~50% OELs，50%~100% OELs；噪声按＜80 dB（A），80~85 dB（A），＞85 dB（A）划分； （5）更新评价依据中《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2013。 |  |

附件1

职业病危害因素检测结果及评价

| 评价单元 |  | 工种 | 接触人数 | 职业病 危害因素 | 检测结果 | 标准限值 | 接触水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺站场 | 子长分输站 | 输气 运行岗 | 4 | 非甲烷总烃 | CSTEL：3.0mg/m3 | PC-STEL：180mg/m3 | 符合 |
|  |  |  |  |  | CTWA： 0.8mg/m3 | PC-TWA：100mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | CMAC：<0.60 mg/m3 | MAC：10mg/m3 | 符合 |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | CSTEL：0.7mg/m3 | PC-STEL：30mg/m3 | 符合 |
|  |  |  |  |  | CTWA： 1.0×10-2mg/m3 | PC-TWA：20mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 一氧化氮 | CTWA： 1.2×10-3mg/m3 | PC-TWA：15mg/m3 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 超限倍数：5.2×10-3 | 超限倍数：2.0 |  |
|  |  |  |  | 二氧化氮 | CSTEL： 0.091mg/m3 | PC-STEL：10mg/m3 | 符合 |
|  |  |  |  |  | CTWA：1.4×10-3 mg/m3 | PC-TWA：5mg/m3 |  |
|  |  |  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：70.9dB（A） | 85dB（A） | 符合 |
|  |  |  |  |  | 办公室：40.2dB（A） | 70dB（A） |  |
|  |  |  |  | 工频电场 | 59.1V/m | 5000V/m | 符合 |

领导审批：                    审核：         部门负责人：       项目负责人：