中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  |  | 西气东输管道工程配套天然气地下储气库（刘庄储气库）项目 职业病危害控制效果评价报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | CNPCOHC（2011）K016 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 |  | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 |  |  |  |
|  |  |  | 地理位置 |  | 上海市浦东新区世纪大道1200号 |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  | 才晓莉 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 |  | 项目名称 |  | 西气东输管道工程配套天然气地下储气库（刘庄储气库）项目 |  |  |  |
|  |  |  | 简介 |  | 刘庄储气库工程设计库容量4.55×108m3, 有效工作气量为2.45×108m3，总垫气量为2.1×108m3，补充垫气量为0.17×108m3。集注站注气规模为150×104m3/d；采气规模为200×104m3/d。地下储气库新钻注采井10口，其中北井场4口，南1井场3口，南2井场3口。集注站至淮安分输站的天然气双向输气管道设计规模340×104m3/d，设计压力10MPa，管径Φ508，管道全长47.6km。南1、南2井场至集注站注气计量汇管、采气汇管线路长度1.4km。集注站至江苏油田高二联接转站集油污水集输管线线路长度7.0km。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 |  | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 张雪军 | 2012.9.5 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 鲁同荣 | 2015.2.3 |
|  |  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 贾 煜 | 2012.9.6-9.8 2015.2.7-2.9 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 张雪军 | 2012.9.6-9.8 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 鲁同荣 | 2015.2.7-2.9 |
|  |  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 李 磊 | 2012.9.11-9.13 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 侯文胜 | 2012.9.11-9.13 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 时 佳 | 2015.2.10-2.11 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 徐密娟 | 2015.2.10-2.11 |
|  |  |  | 陪同人 |  | 侯雁秋、王正波 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物（非甲烷总烃）、甲醇、乙二醇、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮等； 物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  |  | 检测结果 |  | 注气期和采气期各种化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求 注气期和采气期噪声8h等效声级及工频电场检测强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 |  | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护施符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护情况符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。通过本报告的综合分析，本项目落实了职业病危害防护设施，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施及建议 | （1）刘庄储气库应在入口处醒目位置设置职业病危害公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程，储气库存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。 （2）储气库管理处职业健康检查结果应以书面形式告知劳动者本人。 （3）刘庄储气库应针对职业中暑制定应急预案，并加强演练。 （4）压缩机房应设置“噪声有害”、“当心中毒”、“注意通风”警示标识，空冷器间应设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识，南2井场应设置甲醇危害告知牌。 （5）应尽快按照安监总局《职业卫生档案管理规范》和《中国石油天然气集团公司职业卫生档案管理规定》进一步完善职业卫生档案。 |  |  |  |
| 六 |  | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 1.职业病防护设施现场验收意见 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司组织有关专家于2015年6月13日对“西气东输管道工程配套天然气地下储气库（刘庄储气库）项目”职业病防护设施进行了竣工验收，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍，并对建设项目的生产现场进行了核查。经过讨论，专家组及自验收组形成如下意见： （1）建立了职业病防治责任制度； （2）建立了健全的职业卫生管理制度； （3）设置的职业卫生管理机构和配备的管理人员满足要求，职业卫生档案基本齐全； （4）包括职业卫生“三同时”在内的各种前期预防工作完善； （5）工作场所职业卫生管理符合要求； （6）职业病防护设施预算、管理、维护符合要求； （7）为劳动者配备了合格的个体防护用品，且能正确使用； （8）主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害因素的劳动者经过培训； （9）对接触职业病危害的劳动者进行了职业健康监护； （10）职业卫生应急管理基本符合要求。 专家组建议： （1）完善工作场所职业病危害告知； （2）规范职业卫生档案管理； （3）制定职业中暑预案并加强演练。 自验收组同意通过该建设项目职业病防护设施自验收。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司组织有关专家于2015年6月13日对《西气东输管道工程配套天然气地下储气库（刘庄储气库）项目职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《控制效果评价报告》）进行了专家评审，专家组听取了建设单位对建设项目试运行情况的介绍及评价单位对《控制效果评价报告》的汇报，经过讨论，形成如下意见： （1）建设项目概况描述清晰，对产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整，包括施工过程描述； （2）职业病防护设施设计执行情况分析全面； （3）职业病防护设施运行情况分析清晰； （4）职业病危害因素检测结果分析正确； （5）职业病危害因素对劳动者健康危害程度的分析全面； （6）职业卫生管理机构设置和管理人员配置合理； （7）职业卫生管理制度满足相关要求并得到落实； （8）职业健康监护有效落实； （9）事故预防和应急措施具备针对性、可行性，并满足要求； （10）正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析正确； （11）对策措施和建议合理、可行； （12）评价结论正确。 专家组同意通过该《控制效果评价报告》，《控制效果评价报告》按专家意见修改后依程序上报。 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 工种 | 工况 | 职业病 危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集注站+井场 | 输气 运行工 | 注气期 | 甲烷 | CTWA:11.03mg/m3 | TLV-TWA:650mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | CTWA:0.30mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 | 合格 |
|  |  |  |  | CSTEL:3.70mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 |  |
|  |  |  | 噪声 | 噪声8h等效声级：81.7dB（A） | 85dB（A） | 合格 |
|  |  |  | 工频电场 | 1203V/m | 5000V/m | 合格 |
|  |  | 采气期 | 甲烷 | CTWA:9.0mg/m3 | TLV-TWA:650mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | CTWA:0.10mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 | 合格 |
|  |  |  |  | CSTEL:11.56 mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 甲醇 | CTWA:0.12mg/m3 | PC-TWA:25mg/m3 |  |
|  |  |  |  | CSTEL:6.01 mg/m3 | PC-STEL:50mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 乙二醇 | CTWA: <9mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 | 合格 |
|  |  |  |  | CSTEL: <14mg/m3 | PC-STEL:40mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | CTWA:0.12mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |
|  |  |  |  | CSTEL:5.8mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化氮 | CTWA:1.1×10-2mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 | 合格 |
|  |  |  |  | 超限倍数: 3.3×10-2 | 最大超限倍数:2.0 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化氮 | CTWA:2.5×10-3mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |
|  |  |  |  | CSTEL:0.136mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 噪声 | 噪声8h等效声级：74.1dB（A） | 85dB（A） | 合格 |

审批：           领导：            审核：         部门负责人：       项目负责人：