中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  |  | 泰兴—芙蓉天然气管道项目职业病危害控制效果评价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | CPOH（2014）K010 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 |  | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司管道工程建设项目部 |  |  |  |
|  |  |  | 地理位置 |  | 江苏省镇江市冠城路8号 |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  | 武海峰 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 |  | 项目名称 |  | 泰兴—芙蓉天然气管道项目 |  |  |  |
|  |  |  | 简介 |  | 泰兴—芙蓉天然气管道全长54.5km，设计压力10.0MPa，设计输气量为62.5×108Nm3/a。全线共设置站场3座，分别为靖江分输清管站（新建）、江阴分输清管站（新建）、芙蓉分输清管站（扩建），设监视阀室3座。本工程总投资177700万元。 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 |  | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 相姝 | 2014.10.20~10.24 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 辛颖 | 2014.10.20~10.24 |
|  |  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2014.12.28~2015.1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 时 佳 | 2014.12.28~2015.1.5 |
|  |  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2014.12.28~2015.1.6 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 时 佳 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 田海霞 | 2015.1.3~2015.1.6 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 李 磊 |  |
|  |  |  | 陪同人 |  | 陈靖、刘丹丹等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：甲烷、其他低碳烃类化合物、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮； 物理因素：噪声、工频电场 |  |  |  |
|  |  |  | 检测结果 |  | 化学性有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求 噪声40h等效声级、工频电场强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 |  | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 本工程主要为噪声及天然气对身体造成的危害，根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2012年版），本工程确定为职业病危害一般的建设项目。 本工程工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准；职业病防护设施基本符合《工业企业设计卫生标准》的要求；职业卫生管理基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要；职业健康监护符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》及《职业健康监护技术规范》的要求；事故预防及应急措施具备针对性、可行性，能够满足要求。 通过本报告的综合分析，本项目基本落实了职业病危害防护设施，基本符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；预测在正常生产过程中，企业在采取控制效果评价报告所提补充措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施及建议 | 1建议 通过对本工程存在的主要职业病危害因素危害程度和采取的职业卫生防护措施的综合分析，针对试运行阶段存在的职业病防护措施的不足，提出如下职业病危害控制措施的建议： （1）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的规定，完善职业病危害告知的内容与警示标识的设置。办公区设置公告栏，公布本单位职业卫生管理制度和操作规程；工作场所设置公告栏，公布存在的职业病危害及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称。 （2）按照《工作场所职业卫生监督管理规定》的相关规定完善职业卫生管理制度和操作规程。 （3）加强全员教育和培训，增强职业卫生意识，使其了解职业病危害因素对人体的危害、防护及相应的应急救援措施，提高安全操作技能和急性职业中毒事故应急处理及自救、互救能力。 2 整改情况 西气东输已按照提出的措施建议进行相应的整改。具体整改情况如下： （1）在办公区大厅设置了职业病危害因素公告栏，公布本单位职业卫生管理制度、操作规程及职业病危害因素检测结果。 （2）在锅炉房新增“当心中毒”、“注意通风”等警示标识。 （3）组织本项目人员对职业卫生相关法律法规进行了学习，并在现场处置预案中增加高温中暑预案章节，开展相应的中暑演练。 |  |  |  |
| 六 |  | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 1.职业病防护设施现场验收意见 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司组织有关专家于2015年4月29日及2015年10月18日对“泰兴—芙蓉天然气管道项目”职业病防护设施进行了竣工验收，专家听取了建设单位对职业病防护设施及试运行情况的介绍，对现场进行了认真的查看，经讨论形成如下专家组建议： （1）补充完善法律、法规等评价依据； （2）完善职业卫生管理评价。 （3）完善应急防护设施的维修保养记录 专家组同意该项目职业病防护设施竣工验收。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司组织有关专家于2015年4月29日及2015年10月18日对《泰兴—芙蓉天然气管道项目职业病危害控制效果评价报告》（以下简称《评价报告》）进行了评审，专家听取了建设单位对该项目概况和试运行情况的介绍，以及评价单位对《评价报告》的汇报，经认真讨论，形成如下专家组建议： （1）补充完善法律、法规等评价依据； （2）完善职业卫生管理评价； （3）完善职业病防护设施有效性评价。 专家组同意通过该项目《评价报告书》。《评价报告书》根据专家组评审意见并参考个人意见修改，经专家组组长复核后，依程序上报。 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 工种 | 职业病 危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 靖江 分输 清管 站 | 输气 运行工 | 甲烷 | CTWA: 22.84mg/m3 | TLV-TWA:650mg/m3 | 符合 |
|  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.45mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | CTWA: 0.40mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |
|  |  | 硫化氢 | CMAC: <0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 符合 |
|  |  | 一氧化碳 | CSTEL:1.5mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | CTWA: 4.7×10-2 mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |
|  |  | 一氧化氮 | CTWA: <0.022mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | 超限倍数:— | 最大超标倍数:2.0 |  |
|  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 0.165mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | CTWA: <0.022mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |
|  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：81.96dB（A） | 85dB（A） | 符合 |
|  |  |  | 站控室：53.1 dB（A） | 70dB（A） |  |
|  |  | 工频电场 | 39.2V/m | 5kV/m | 符合 |
| 江阴 分输 清管 站 | 巡线工 | 甲烷 | CTWA:45.23mg/m3 | TLV-TWA:650mg/m3 | 符合 |
|  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.32mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | CTWA: 0.03mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |
|  |  | 硫化氢 | CMAC: <0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 符合 |
|  |  | 一氧化碳 | CSTEL:1.4mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | CTWA: 4.41×10-2 mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |
|  |  | 一氧化氮 | CTWA: <0.022mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | 超限倍数: <0.1 | 最大超标倍数:2.0 |  |
|  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 0.165mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | CTWA: <0.022mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |
|  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：72.7dB（A） | 85dB（A） | 符合 |
|  |  |  | 站控室：36.3dB（A） | 70dB（A） | 符合 |
|  |  | 工频电场 | 39.6V/m | 5kV/m | 符合 |
| 芙蓉 分输 清管 站 | 输气 运行工 | 甲烷 | CTWA: 45.23mg/m3 | TLV-TWA:650mg/m3 | 符合 |
|  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.44mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | CTWA: 0.09mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |
|  |  | 硫化氢 | CMAC: <0.53mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 符合 |
|  |  | 一氧化碳 | CSTEL: 1.7mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | CTWA: 5.2×10-2 mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |
|  |  | 一氧化氮 | CTWA: <0.022 mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | 超限倍数: — | 最大超标倍数:2.0 |  |
|  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 0.046 mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 符合 |
|  |  |  | CTWA: <0.022 mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |
|  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：65.9dB（A） | 85dB（A） | 符合 |
|  |  |  | 站控室：51.5 dB（A） | 70dB（A） |  |
|  |  | 工频电场 | 4.84 V/m | 5kV/m | 符合 |