中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表

| 报告名称 |  |  | 湘潭—娄底—邵阳天然气管道项目 职业病危害控制效果评价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | CPOH（2013）K012 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建设单位 基本信息 |  | 名称 |  | 中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部 |  |  |  |
|  |  |  | 地理位置 |  | 北京市朝阳区安立路80号 |  |  |  |
|  |  |  | 联系人 |  | 虎蕾 |  |  |  |
| 二 | 项目概况 |  | 项目名称 |  | 湘潭—娄底—邵阳天然气管道项目 |  |  |  |
|  |  |  | 简介 |  | 湘潭—娄底—邵阳天然气管道起始于西气东输二线湘潭末站，终止于邵阳分输站，线路全长230km，设计压力为6.3MPa，管径为508mm，设计输量为4.83×108m3/a，新建站场5座，分别为九华分输站、湘韶分输站、娄底分输站、涟源分输站及邵阳分输站，设置阀室7座，其中1#阀室为监控阀室，其余为监视阀室。新建维抢修队1座，娄底维抢修队 |  |  |  |
| 三 | 人员名单 |  | 专业技术 人员 |  | 现场调查 | 序号 | 姓名 | 调查时间 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 张丽芳 | 2014.12.6~12.9 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 相姝 | 2014.12.6~12.9 |
|  |  |  |  |  | 现场采样 | 序号 | 姓名 | 采样时间 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2015.1.7~1.15 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 辛 颖 | 2015.1.7~1.15 |
|  |  |  |  |  | 实验室 检测 | 序号 | 姓名 | 检测时间 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 侯文胜 | 2015.1.7~1.16 2015.3.3 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 时 佳 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 田海霞 | 2015.1.13、1.17 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 李 磊 |  |
|  |  |  | 陪同人 |  | 狄飞、相娟、胡优良、上官涛等 |  |  |  |
| 四 | 建设项目 存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 建设项目 存在的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：非甲烷总烃、甲烷、硫化氢、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、锰及其化合物、臭氧、砂轮磨尘、电焊烟尘等； 物理因素：噪声、工频电场、紫外辐射 |  |  |  |
|  |  |  | 检测结果 |  | 化学性有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求 噪声40h等效声级、工频电场强度和紫外辐射强度（面罩内）均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。具体检测结果见附件1。 |  |  |  |
| 五 |  | 评价结论 及建议 |  | 评价结论 | 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》，本工程确定为职业病危害一般的建设项目；本工程建设阶段执行了国家有关规定，落实了初步设计中职业病危害防护设施设计内容；本工程职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合《中华人民共和国职业病防治法》有关规定；本工程针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施，保证各种职业病危害防护设施的正常运行，配备有效的个人防护用品，其工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合国家职业卫生标准。现有企业设有职业卫生管理机构，按级别配置了专、兼职管理人员，制定了职业卫生管理制度及相关操作规程，基本能够满足本工程职业卫生管理工作的需要。正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策和建议的情况下，能够符合职业病防治相关法律、法规、标准的要求。因此，本工程职业病危害因素的控制措施总体可行、有效，本工程职业病防护设施达到了竣工验收条件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施及建议 | 1.补充措施 （1）应按照《工作场所职业卫生监督管理规定》完善职业卫生管理制度。 （2）按照《工作场所职业病危害警示标识及告知规范》及《工作场所职业病危害警示标识》完善工作场所职业病危害公告栏和警示标识的设置，办公区设置公告栏，公布本单位职业卫生管理制度和操作规程；工作场所设置公告栏，公布存在的职业病危害及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称。 （3）加强员工高温中暑、职业中毒等应急救援演练。 2.建议 （1）应按照《职业卫生档案管理规范》的相关要求进一步完善职业卫生档案内容及其管理。 （2）加强职业卫生培训教育工作，培训内容应包括职业卫生法律、法规与标准、职业卫生基本知识、职业卫生管理制度和操作规程、正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品以及发生事故时的应急救援措施等。 （3）公司应在以后体检工作中完善焊工职业健康检查公司应在以后体检工作中完善焊工职业健康检查项目，应根据焊工实际接触的危害因素设置体检项目，应补充皮肤科常规检查、眼科常规检查及角膜、结膜、晶状体和眼底检查等内容。公司应尽快安排体检异常员工进行复查，以确定是否为职业禁忌证。 |  |  |  |
| 六 |  | 技术审查 专家组 评审意见 |  | 1.职业病防护设施现场验收意见 中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部于组织有关专家于2015年9月23日对“湘潭—娄底—邵阳天然气管道项目”职业病防护设施进行了竣工验收，与会专家听取了建设单位对职业病防护设施及试运行情况的介绍，对现场进行了认真的查看，经讨论形成如下验收意见： （1）该项目生产工艺、设备先进，自动化程度高； （2）该项目职业病防护设施齐全、符合相关要求； （3）该项目职业卫生管理制度完善。 专家组建议： （1）完善生产岗位职业病危害公告栏内容； （2）加强职业病危害应急救援演练。 专家组同意该项目职业病防护设施竣工验收。 2.职业病危害控制效果评价报告评审意见 中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部于2015年9月23日在娄底市邀请相关专家对《湘潭—娄底—邵阳天然气管道项目职业病危害控制效果评价报告书》（以下简称《评价报告书》）进行了评审，与会专家听取了建设单位对该项目概况和试运行情况的介绍，以及评价单位对《评价报告书》的汇报，经认真讨论，形成如下评审意见： （1）《评价报告书》符合《职业病防治法》等法律法规、标准规范的要求，评价目的明确，评价方法适当，评价内容较全面； （2）《评价报告书》对该项目存在的主要职业病危害因素进行了较全面的识别、分析与检测； （3）《评价报告书》对该项目职业病危害防护设施进行了较全面的调查与评价； （4）《评价报告书》结论准确，建议可行。 专家组建议： - 完善检维修作业职业病危害因素识别分析； - 补充检维修等高温中暑应急救援措施分析评价。 专家组同意通过该项目《评价报告书》。《评价报告书》根据专家组评审意见并参考个人意见修改，经专家组组长复核后，依程序上报。 |  |  |  |  |

附件1

职业病危害因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 工种 | 职业病 危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘韶 分输站 | 输气 运行工 | 甲烷 | CTWA: 23.14mg/m3 | TLV-TWA:650mg/m3 | 合格 |
|  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.56mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA: 0.20mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |
|  |  | 硫化氢 | 最高浓度:<0.01 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | CSTEL:1.5mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA:6.4×10-2 mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |
|  |  | 一氧化氮 | CTWA:1.6×10-3 mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 超限倍数:2.1×10-3 | 最大超标倍数:2.0 |  |
|  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 4.5×10-2 mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA:1.6×10-3 mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |
|  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：68.9dB（A） | 85dB（A） | 合格 |
|  |  |  | 站控室：47.4 dB（A） | 70dB（A） |  |
|  |  | 工频电场 | 19.04V/m | 5kV/m | 合格 |
| 娄底 分输站 | 输气 运行工 | 甲烷 | CTWA: 8.33mg/m3 | TLV-TWA:650mg/m3 | 合格 |
|  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.29mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA: 0.03mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |
|  |  | 硫化氢 | 最高浓度:<0.01 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | CSTEL:1.1mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA:5.3×10-2 mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |
|  |  | 一氧化氮 | CTWA:1.7×10-3 mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 超限倍数:2.1×10-3 | 最大超标倍数:2.0 |  |
|  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 4.7×10-2 mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA:1.8×10-3 mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |
|  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：75.4dB（A） | 85dB（A） | 合格 |
|  |  |  | 站控室：51.0 dB（A） | 70dB（A） | 合格 |
|  |  | 工频电场 | 23.40V/m | 5kV/m | 合格 |
| 邵阳 分输站 | 输气 运行工 | 甲烷 | CTWA: 13.04mg/m3 | TLV-TWA:650mg/m3 | 合格 |
|  |  | 非甲烷总烃 | CSTEL: 0.27mg/m3 | PC-STEL:180mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA: 0.03mg/m3 | PC-TWA:100mg/m3 |  |
|  |  | 硫化氢 | 最高浓度:<0.01 mg/m3 | MAC:10mg/m3 | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | CSTEL:2.2mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA:7.3×10-2 mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |
|  |  | 一氧化氮 | CTWA:1.0×10-3 mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 超限倍数:4.3×10-3 | 最大超标倍数:2.0 |  |
|  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 4.3×10-2 mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA:1.4×10-3 mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |
|  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：75.0dB（A） | 85dB（A） | 合格 |
|  |  |  | 站控室：51.2 dB（A） | 70dB（A） |  |
|  |  | 工频电场 | 41.3V/m | 5kV/m | 合格 |

职业病危害因素检测结果及评价

| 评价 单元 | 工种 | 职业病 危害因素 | 检测结果 | 职业接触限值 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 娄底 维抢修队 | 焊工 | 电焊烟尘 | CTWA:1.1 mg/m3 | PC-TWA:4mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 超限倍数:1.4 | 最大超标倍数:2.0 |  |
|  |  | 砂轮磨尘 | CTWA:0.4mg/m3 | PC-TWA:8mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 超限倍数:0.9 | 最大超标倍数:2.0 |  |
|  |  | 锰及其化合物 | CTWA:3.75×10-4 mg/m3 | PC-TWA:0.15mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 超限倍数:1.33×10-2 | 最大超标倍数:3.0 |  |
|  |  | 臭氧 | 最高浓度: 0.04mg/m3 | MAC:0.3mg/m3 | 合格 |
|  |  | 一氧化碳 | CSTEL:7.4mg/m3 | PC-STEL:30mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA:1.4 mg/m3 | PC-TWA:20mg/m3 |  |
|  |  | 一氧化氮 | CTWA:1.1×10-3 mg/m3 | PC-TWA:15mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | 超限倍数:3.8×10-3 | 最大超标倍数:2.0 |  |
|  |  | 二氧化氮 | CSTEL: 3.2×10-2 mg/m3 | PC-STEL:10mg/m3 | 合格 |
|  |  |  | CTWA:5.9×10-3 mg/m3 | PC-TWA:5mg/m3 |  |
|  |  | 噪声 | 噪声40h等效声级：82.2dB（A） | 85dB（A） | 合格 |
|  |  | 紫外辐射 | 面罩内：0μw/cm2 | 0.24μw/cm2 | 合格 |

审批：           领导：            审核：         部门负责人：       项目负责人：